DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL DE SEGURIDAD

DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

|  | La información conlleva un riesgo mínimo o inexistente aplicables para publicación pública. Sujeto a las normas de copyright estándar, puede distribuirse sin restricciones. |
| --- | --- |

CATÁLOGO Y PRIORIZACIÓN DE VULNERABILIDADES E INCIDENTES INICIALES

En consideración a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la “Norma Técnica para Coordinar la Gestión de Incidentes y Vulnerabilidad que afecten a la Seguridad de las Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, el presente documento tiene por objeto definir el catálogo inicial de vulnerabilidades e incidentes que serán reportados por el EcuCERT y que deberán ser gestionados por los prestadores de servicios de telecomunicaciones.

Las vulnerabilidades e incidentes que no estén contenidos en este catálogo y que sean reportadas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, estarán sujetas al proceso de priorización según lo establecido en el artículo No. 8 Ibídem.

ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES.

Prioridades de Vulnerabilidades

Prioridad para infraestructura de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones

Se presentan las vulnerabilidades asociadas a direcciones IP que corresponden a la infraestructura del prestador de servicios de telecomunicaciones para la prestación del servicio, que inicialmente serán reportadas por el EcuCERT y su priorización referencial para la gestión correspondiente por parte del prestador.

| No | Vulnerabilidad | Nombre | Descripción del riesgo | Prioridad Infraestructura Prestador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accesible_RDP | Accesible Remote Desktop Protocol | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Critica |
| 2 | Open_MongoDB | Base de datos MongoDB | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Critica |
| 3 | Cisco_Smartinstall | Cisco SmartInstall | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Critica |
| 4 | Open_Memcached | mem-cashed memory caching system | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Critica |
| 5 | Netis_Router | Routers Netis | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Critica |
| 6 | Sistema_Vulnerable_SMTP | Servicio SMTP Vulnerable | Fallo de seguridad o de configuración en el protocolo de transferencia SMTP en correo electrónico. | Critica |
| 7 | Sistema_Vulnerable_Dominio_IPv6 | Dominio con Configuración Vulnerable sobre IPv6 | Los ataques de dominio suelen estar vinculados al secuestro o manipulación de DNS. | Critica |
| 8 | Open_Elasticsearch | Instancia Elasticsearch Expuesta a Internet | Elasticsearch expuesto (Open Elasticsearch) Puerto: 9200 | Critica |
| 9 | Open_MYSQL | Servicio MySQL Expuesto a Internet | Bypass de autenticación en versiones antiguas. Ejecución remota de código en ciertas configuraciones. | Critica |
| 10 | Pop_Open_MSMQ_IPv6 | Servicio Microsoft Message Queuing (MSMQ) Expuesto sobre IPv6 | Infraestructura con puertos de gestión o servicios internos expuestos a la WAN sin controles de filtrado. | Critica |
| 11 | Open_IPMI | Intelligent Platform Management Interface | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Alta |
| 12 | DNS_Open_Resolver | DNS Domain Name System - Open Resolver | Un atacante podría utilizar el servidor DNS Vulnerable a fin de ejecutar ataques a sistemas de información. | Alta |
| 13 | Freak_SSL | Factoring Attack on RSA Export | Un atacante podría interceptar conexiones HTTPS y posteriormente descifrar su vulnerabilidad la confidencialidad de la información transmitida. | Alta |
| 14 | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 15 | Open_SQL_Server_Resl | Microsoft SQL Server Resolution | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 16 | Mdns | Multicast Domain Name System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 17 | NAT_PMP | Network Address Translation Port Mapping Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 18 | Open_Netbios | Network Basic Input Output System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 19 | NTP_Version | Netwwork Timpe Protocol Version | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 20 | Open_Chargen | Open Character Generator Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 21 | Poodle_SSLv3 | Padding on Oracle on Downgraded Legacy Encryption | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 22 | Open_Redis | Remote Dictionary Server Redis | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 23 | Open_Telnet | Teletype Network | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Alta |
| 24 | Sistema_Vulnerable_IMAP | Vulnerabilidad en Servicio IMAP | Puede provocar caída del servicio (DoS) Posible escalamiento de privilegios. | Alta |
| 25 | Open_Port | Exposición de Puerto de Red | Es un servicio perimetral expuesto a internet que tiene activada o permite una función de decodificación o traducción de peticiones sin autenticación. | Alta |
| 26 | Open_SSH | Exposición de Servicio SSH | Puerto 22 abierto: Permite enumerar usuarios válidos. Posible ejecución de comandos en ciertos escenarios. | Alta |
| 27 | CWMP | CPE Customer Premise Equipment WAN Management Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 28 | Scan_Elasticsearch | Elastic search | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 29 | ISAKMP | Internet Security Association and Key Management Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 30 | Open_NTP_monitor | Network Time Protocol Monitor | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 31 | Open_Proxy | Open Proxy Server | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 32 | Open_SSDP | Open Simple Service Discovery Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 33 | Open_DB2 | Relational DataBase Management System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 34 | Open_SMB | Server Message Block SMB | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 35 | Open_SNMP | Simple Network Management Protocol SNMP | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 36 | Sistema_Vulnerable_Web | Vulnerabilidad en Aplicación Web | Neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de la página web (Cross-site Scripting) | Media |
| 37 | Sistema_Vulnerable_POP3 | Vulnerabilidad en Servicio POP3 | Un atacante puede provocar el fallo de un controlador de notificaciones push mediante un correo electrónico manipulado, debido a una desreferenciación de puntero nulo. | Media |
| 38 | Honeypot | Sistema Identificado como Honeypot | "Un honeypot es una herramienta o sistema señuelo que se expone intencionalmente para atraer atacantes y analizarlos. Si el honeypot está mal implementado, sí podría tener sus propios CVE (como cualquier software)" | Media |
| 39 | Scan_MYSQL_IPv6 | Servicio MySQL Detectado sobre IPv6 | "Puerto 3306 abierto Bypass de autenticación en versiones antiguas Ejecución remota de código en ciertas configuraciones" | Media |
| 40 | Open_IPP | Exposición del Servicio IPP | "Enumeración de impresoras. Acceso no autorizado a servicios de impresión. Impresión remota no autorizada. Exposición de información del sistema. Ataques sobre el servidor de impresión”. | Media |
| 41 | Sandbox_URL | URL Asociada a Contenido Potencialmente Malicioso | Posible comportamiento malicioso relacionado con phishing, malware, descarga de archivos maliciosos o comunicación con infraestructura sospechosa. | Media |
| 42 | HTTP_Vulnerable | Vulnerabilidad en Servicio HTTP | Configuraciones inseguras o posibles vulnerabilidades asociadas al protocolo web, lo que podría permitir accesos no autorizados, exposición de información o explotación de fallas en la aplicación o servidor. | Media |
| 43 | Open_Qotd | Open Quote of the Day QOTD | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Baja |
| 44 | Open_Portmapper | Remote Procedure Call RCP Port mapper | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Baja |
| 45 | Open_TFTP | Trivial File Transfer Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Baja |
| 46 | Open_VNC | Virtual Network Computing | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad del sistema. | Bajo |
| 47 | XDMCP | X Display Manager Control Protocol | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad del sistema. | Bajo |

Tabla No. 1 Listado inicial de vulnerabilidades y su priorización referencial

Prioridad para abonados y clientes

Se presenta las vulnerabilidades asociadas a direcciones IP que corresponden a clientes y abonados del prestador de servicios de telecomunicaciones, que inicialmente serán reportadas por el EcuCERT y su priorización referencial para la gestión correspondiente por parte del prestador.

| No | Vulnerabilidad | Nombre | Descripción del riesgo | Prioridad Clientes / Abonado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Netis_Router | Routers Netis | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Critica |
| 2 | Sistema_Vulnerable_SMTP | Vulnerabilidad en Servicio SMTP | Fallo de seguridad o de configuración en el protocolo de transferencia SMTP en correo electrónico. | Critica |
| 3 | Sistema_Vulnerable_Dominio_IPv6 | Vulnerabilidad en Dominio con IPv6 Habilitado | Los ataques de dominio suelen estar vinculados al secuestro o manipulación de DNS. | Critica |
| 4 | Open_Elasticsearch | Exposición de Servicio Elasticsearch | "Elasticsearch expuesto (Open Elasticsearch) Puerto: 9200" | Critica |
| 5 | Open_MYSQL | Exposición de Base de Datos MySQL | "Bypass de autenticación en versiones antiguas. Ejecución remota de código en ciertas configuraciones." | Critica |
| 6 | Pop_Open_MSMQ_IPv6 | Exposición de Servicio Microsoft Message Queuing (MSMQ) sobre IPv6 | Infraestructura con puertos de gestión o servicios internos expuestos a la WAN sin controles de filtrado. | Critica |
| 7 | Accesible_RDP | Accesible Remote Desktop Protocol | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Alta |
| 8 | Cisco_Smartinstall | Cisco SmartInstall | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 9 | Open_Memcached | mem-cashed memory caching system | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 10 | Open_Netbios | Network Basic Input Output System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 11 | Open_VNC | Virtual Network Computing | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad del sistema. | Alta |
| 12 | Poodle_SSLv3 | Padding on Oracle on Downgraded Legacy Encryption | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Alta |
| 13 | Open_Port | Exposición de Puerto de Red | Es un servicio perimetral expuesto a internet que tiene activada o permite una función de decodificación o traducción de peticiones sin autenticación. | Alta |
| 14 | CWMP | CPE Customer Premise Equipment WAN Management Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 15 | DNS_Open_Resolver | DNS Domain Name System - Open Resolver | Un atacante podría utilizar el servidor DNS Vulnerable a fin de ejecutar ataques a sistemas de información. | Media |
| 16 | Freak_SSL | Factoring Attack on RSA Export | Un atacante podría interceptar conexiones HTTPS y posteriormente descifrar su vulnerabilidad la confidencialidad de la información transmitida | Media |
| 17 | ISAKMP | Internet Security Association and Key Management Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 18 | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 19 | Mdns | Multicast Domain Name System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 20 | NAT_PMP | Network Address Translation Port Mapping Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 21 | NTP_Version | Netwwork Timpe Protocol Version | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 22 | Open_Chargen | Open Character Generator Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 23 | Open_DB2 | Relational DataBase Management System | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 24 | Open_IPMI | Intelligent Platform Management Interface | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Media |
| 25 | Open_MongoDB | Base de datos MongoDB | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 26 | Open_NTP_monitor | Network Time Protocol Monitor | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 27 | Open_Proxy | Open Proxy Server | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 28 | Open_Redis | Remote Dictionary Server Redis | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 29 | Open_SMB | Server Message Block SMB | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 30 | Open_SNMP | Simple Network Management Protocol SNMP | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 31 | Open_SQL_Server_Resl | Microsoft SQL Server Resolution | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 32 | Open_Telnet | Teletype Network | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Media |
| 33 | Scan_Elasticsearch | Elastic search | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Media |
| 34 | Sistema_Vulnerable_Web | Vulnerabilidad en Aplicación Web | Neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de la página web (Cross-site Scripting). | Media |
| 35 | Sistema_Vulnerable_POP3 | Vulnerabilidad en Servicio POP3 | Un atacante puede provocar el fallo de un controlador de notificaciones push mediante un correo electrónico manipulado, debido a una desreferenciación de puntero nulo. | Media |
| 36 | Sistema_Vulnerable_IMAP | Vulnerabilidad en Servicio IMAP | Puede provocar caída del servicio (DoS) Posible escalamiento de privilegios. | Media |
| 37 | Honeypot | Sistema Identificado como Honeypot | "Un honeypot es una herramienta o sistema señuelo que se expone intencionalmente para atraer atacantes y analizarlos. Si el honeypot está mal implementado, sí podría tener sus propios CVE (como cualquier software)". | Media |
| 38 | Open_SSH | Exposición de Servicio SSH | "Puerto 22 abierto: Permite enumerar usuarios válidos. Posible ejecución de comandos en ciertos escenarios". | Media |
| 39 | Scan_MYSQL_IPv6 | Exposición de Servicio MySQL sobre IPv6 | "Puerto 3306 abierto Bypass de autenticación en versiones antiguas Ejecución remota de código en ciertas configuraciones". | Media |
| 40 | Open_IPP | Exposición del Servicio de Impresión IPP | "Enumeración de impresoras. Acceso no autorizado a servicios de impresión. Impresión remota no autorizada. Exposición de información del sistema. Ataques sobre el servidor de impresión." | Media |
| 41 | Open_Portmapper | Remote Procedure Call RCP Port mapper | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. | Baja |
| 42 | Open_Qotd | Open Quote of the Day QOTD | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la disponibilidad de la información de dicho sistema. | Baja |
| 43 | Open_SSDP | Open Simple Service Discovery Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Baja |
| 44 | Open_TFTP | Trivial File Transfer Protocol | Un atacante podría hacer que un sistema de información ejecute código malicioso lo cual a su vez vulnere la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de dicho sistema. | Baja |
| 45 | XDMCP | X Display Manager Control Protocol | Un atacante podría acceder de manera no autorizada al sistema de información vulnerando la confidencialidad del sistema. | Bajo |

Tabla No. 2 Listado inicial de vulnerabilidades y su priorización referencial

Incidentes.

Prioridad para infraestructura de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones

Se presenta los incidentes asociados a direcciones IP que corresponden a la infraestructura del prestador de servicios de telecomunicaciones para la prestación del servicio, que inicialmente serán reportadas por el EcuCERT y su priorización referencial para la gestión correspondiente por parte del prestador.

| No | Incidente | Descripción | Riesgos | Prioridad Infraestructura Prestador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defacement | La dirección IP detectada hace referencia a un sitio web cuyo contenido fue manipulado por un actor malicioso. | Daño a la reputación del propietario de la infraestructura tecnológica. | Critica |
| 2 | Fraude IPPBX | La dirección IP detectada hace referencia a una central telefónica IP PBX la cual ha sido comprometida por actores maliciosos. | Perjuicio económico a los administradores de la Central Telefónica. | Critica |
| 3 | Pass_LEAK | Filtración de Credenciales de Acceso. | Filtración de una o más credenciales de acceso (usuarios y/o contraseñas) asociadas a la organización. | Critica |
| 4 | Fortinet_Leaks | Exposición de Credenciales Asociadas a Dispositivos Fortinet. | Dispositivos o servicios de Fortinet expuesta o filtrada públicamente, la que podría incluir credenciales, configuraciones, accesos VPN, direcciones IP o información sensible. | Critica |
| 5 | Botnet | La dirección IP detectada hace referencia a un host comprometido y manipulado remotamente por un actor malicioso. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Alta |
| 6 | Phishing | La dirección IP detectada hace referencia a un host/servidor ubicado en el territorio ecuatoriano que almacena un sitio web fraudulento. | Engaño a usuarios para obtener información personal. | Alta |
| 7 | Ataque DNS | La dirección IP detectada hace referencia a un host que ha realizado actividad maliciosa contra un sistema DNS. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Alta |
| 8 | Compromised Website | La dirección IP detectada hace referencia a un servidor web que ha sido comprometido y manipulado por un actor malicioso. | Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el servidor web. | Alta |
| 9 | Command and Control | La dirección IP detectada hace referencia a un host / servidor que controla a otros sistemas con fines maliciosos. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Alta |
| 10 | DDoS | La dirección IP detectada hace referencia a un host que ha atacado un sistema de información con el objetivo de suspender sus servicios. | Vulneración de disponibilidad de servicios y operación de un sistema de información. | Alta |
| 11 | Blacklisted | La dirección IP detectada hace referencia a un host que ha sido bloqueado internacionalmente debido a actividad maliciosa contra sistemas de información. | Bloqueo a infraestructura de comunicaciones de prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Alta |
| 12 | SPAM | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el que se origina el envío de información no solicitada. | Engaño a usuarios para obtener información personal y ejecución de técnicas de ataque a sistemas de información. | Alta |
| 13 | Malware | La dirección IP detectada hace referencia a un host / server en el cual se ha detectado un tipo específico de malware. | Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el host / server. | Media |
| 14 | Bruteforce | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual ha intentado acceder a un sistema de información de manera no autorizada. | Acceso no autorizado a sistemas y la consecuente vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Media |
| 15 | SQL Injection | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el cual se transmite código malicioso hacia sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 16 | Fast_Flux | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual abusa de un servicio DNS para ejecutar técnicas de ataques a sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 17 | Inyección de Código | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el cual se transmite código malicioso hacia sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 18 | Scanners | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual estaría analizando puertos abiertos y cerrados de un sistema de información específico. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 19 | Sandbox_URL | URL Asociada a Contenido Potencialmente Malicioso | Posible comportamiento malicioso relacionado con phishing, malware, descarga de archivos maliciosos o comunicación con infraestructura sospechosa. | Media |
| 20 | HTTP_Vulnerable | Vulnerabilidad en Servicio HTTP | Configuraciones inseguras o posibles vulnerabilidades asociadas al protocolo web, lo que podría permitir accesos no autorizados, exposición de información o explotación de fallas en la aplicación o servidor. | Media |
| 21 | Sinkhole | La dirección IP detectada hace referencia a un host que enruta tráfico de su destino original hacia otro lugar con intenciones maliciosas. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Baja |

Tabla No. 3 Listado inicial de incidentes y su priorización referencial

Prioridad para Abonados y Clientes

Se presentan los incidentes asociados a direcciones IP que corresponden a clientes y abonados del prestador de servicios de telecomunicaciones, que inicialmente serán reportadas por el EcuCERT y su priorización referencial para la gestión correspondiente por parte del prestador.

| No | Incidente | Descripción | Riesgos | Prioridad Clientes /Abonado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fraude IPPBX | La dirección IP detectada hace referencia a una central telefónica IP PBX la cual ha sido comprometida por actores maliciosos. | Perjuicio económico a los administradores de la Central Telefónica. | Critica |
| 2 | Pass_LEAK | Filtración de Credenciales de Acceso | Filtración de una o más credenciales de acceso (usuarios y/o contraseñas) asociadas a la organización. | Critica |
| 3 | Fortinet_Leaks | Exposición de Credenciales en Dispositivos Fortinet | Dispositivos o servicios de Fortinet expuesta o filtrada públicamente, la cual podría incluir credenciales, configuraciones, accesos VPN, direcciones IP o información sensible. | Critica |
| 4 | Ataque DNS | La dirección IP detectada hace referencia a un host que ha realizado actividad maliciosa contra un sistema DNS. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Alta |
| 5 | Blacklisted | La dirección IP detectada hace referencia a un host que ha sido bloqueado internacionalmente debido a actividad maliciosa contra sistemas de información. | Bloqueo a infraestructura de comunicaciones de prestadores de servicios de telecomunicaciones. | Alta |
| 6 | Botnet | La dirección IP detectada hace referencia a un host comprometido y manipulado remotamente por un actor malicioso. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Alta |
| 7 | Command and Control | La dirección IP detectada hace referencia a un host / servidor el cual controla a otros sistemas con fines maliciosos. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Alta |
| 8 | Compromised Website | La dirección IP detectada hace referencia a un servidor web el cual ha sido comprometido y manipulado por un actor malicioso. | Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el servidor web. | Alta |
| 9 | Defacement | La dirección IP detectada hace referencia a un sitio web cuyo contenido fue manipulado por un actor malicioso. | Daño a la reputación del propietario de la infraestructura tecnológica. | Alta |
| 10 | Phishing | La dirección IP detectada hace referencia a un host/servidor ubicado en el territorio ecuatoriano que almacena un sitio web fraudulento. | Engaño a usuarios para obtener información personal. | Alta |
| 11 | SPAM | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el cual se origina el envío de información no solicitada. | Engaño a usuarios para obtener información personal y ejecución de técnicas de ataque a sistemas de información. | Alta |
| 12 | Sandbox_URL | URL Asociada a Contenido Potencialmente Malicioso | Posible comportamiento malicioso relacionado con phishing, malware, descarga de archivos maliciosos o comunicación con infraestructura sospechosa. | Alta |
| 13 | HTTP_Vulnerable | Vulnerabilidad en Servicio HTTP | Configuraciones inseguras o posibles vulnerabilidades asociadas al protocolo web, lo que podría permitir accesos no autorizados, exposición de información o explotación de fallas en la aplicación o servidor. | Alta |
| 14 | Bruteforce | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual ha intentado acceder a un sistema de información de manera no autorizada. | Acceso no autorizado a sistemas y la consecuente vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Media |
| 15 | DDoS | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual ha atacado un sistema de información con el objetivo de suspender sus servicios. | Vulneración de disponibilidad de servicios y operación de un sistema de información. | Media |
| 16 | Fast_Flux | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual abusa de un servicio DNS para ejecutar técnicas de ataques a sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 17 | Inyección de Código | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el cual se transmite código malicioso hacia sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 18 | Malware | La dirección IP detectada hace referencia a un host / server en el cual se ha detectado un tipo específico de malware. | Vulneración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el host / server. | Media |
| 19 | Scanners | La dirección IP detectada hace referencia a un host el cual estaría analizando puertos abiertos y cerrados de un sistema de información específico. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 20 | SQL Injection | La dirección IP detectada hace referencia a un host desde el cual se transmite código malicioso hacia sistemas de información. | Ejecución de varias técnicas de ataques a sistemas de información. | Media |
| 21 | Sinkhole | La dirección IP detectada hace referencia a un host que enruta tráfico de su destino original hacia otro lugar con intenciones maliciosas. | Realización de ataques informáticos utilizando infraestructura ubicada en el territorio ecuatoriano. | Baja |

Tabla No. 4 Listado inicial de incidentes y su priorización referencial