FORMULARIOS PARA SISTEMAS DE

AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

- INSTRUCCIÓN GENERAL

De conformidad con las reformas al Reglamento de Sistemas de Audio y Video por Suscripción aprobadas con Resolución 682-22-CONATEL-2010 de 29 de octubre de 2010, se han establecido formularios de requisitos legales, técnicos y financieros, para las solicitudes de concesión de títulos habilitantes, modificatorios dentro y fuera del área de cobertura autorizada, canal local y arrendamiento de  sistemas de audio y video por suscripción, basados en los requisitos establecidos en la Ley de Radiodifusión y Televisión, Reglamento General a la  Ley de Radiodifusión y Televisión, Reglamento de Políticas Institucionales y Procedimientos para la Concesión de Frecuencias para la Operación de Estaciones de Radiodifusión, Televisión y Sistemas de Audio y Video por Suscripción  Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción, Normas Técnicas vigentes y demás normativa reglamentaria vigente.

El presente instructivo establece el método de consulta para que el peticionario o concesionario use, maneje y llene los formularios de acuerdo a su petición particular.

Los Formularios se encuentran divididos en cuatro grupos:

- Formularios Generales

- Formularios Legales

- Formularios Técnicos

- Formularios Financieros

Cada formulario se encuentra identificado con los siguientes códigos:

- SAV-G: Sistema de Audio y Video – Formularios Generales

- SAV-L: Sistema de Audio y Video – Formularios Legales

- SAV-T: Sistema de Audio y Video – Formularios Técnicos

- SAV-F: Sistema de Audio y Video – Formularios Financieros

- DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

Los formularios se encuentran desarrollados en el software Excel, cuyas celdas deben ser complementadas y llenadas obligatoriamente a menos que en el presente instructivo se indique lo contrario.

- FORMULARIOS PARA NUEVAS CONCESIONES DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN:

- Modalidad cable físico:

Se deben remitir los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-002 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-002 - SAV-T-003 - SAV-T-004 - SAV-T-005 - SAV-T-006 - SAV-T-007 (Opcional) |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-001 |
| FORMULARIOS FINANCIEROS | - SAV-AF-01 - SAV-AF-02 - SAV-AF-03 - SAV-AF-04 - SAV-AF-05 - SAV-AF-06 - SAV-AF-07 - SAV-AF-08 - SAV-DR-001 - SAV-DR-002 - SAV-EM-001 |

- Modalidad codificado terrestre:

Se deben remitir los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-002 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-002 - SAV-T-003 - SAV-T-004 - SAV-T-005 - SAV-T-006 - SAV-T-007 (Opcional) - SAV-T-008 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-001 |
| FORMULARIOS FINANCIEROS | - SAV-AF-01 - SAV-AF-02 - SAV-AF-03 - SAV-AF-04 - SAV-AF-05 - SAV-AF-06 - SAV-AF-07 - SAV-AF-08 - SAV-DR-001 - SAV-DR-002 - SAV-EM-001 |

- Modalidad Satelital:

Se deben remitir los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-002 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-004 - SAV-T-005 - SAV-T-006 - SAV-T-009 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-001 |
| FORMULARIOS FINANCIEROS | - SAV-AF-01 - SAV-AF-02 - SAV-AF-03 - SAV-AF-04 - SAV-AF-05 - SAV-AF-06 - SAV-AF-07 - SAV-AF-08 - SAV-DR-001 - SAV-DR-002 - SAV-EM-001 |

- MODIFICACIONES DENTRO DEL ÁREA DE COBERTURA

Quienes posean títulos habilitantes para operar sistemas de audio y video por suscripción y requieran obtener autorizaciones para modificar las características técnicas de operación dentro del área de cobertura autorizada como: incremento, decremento o actualización de: canales, antenas clase III de recepción, actualización de la grilla de programación, reubicaciones del head end, entre otros, deberán completar los formularios descritos en esta sección de acuerdo a la modalidad que opere:

- Incremento, decremento o actualización de canales, grilla de programación y antenas de recepción satelital

  - Modalidad cable físico y codificado terrestre:

Se deben remitir los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-005 - SAV-T-006 - SAV-T-013 - SAV-T-014 - SAV-T-015 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-003 |

- Reubicación del HEAD END

  - Modalidad cable físico y codificado terrestre:

Se deben remitir los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-006 - SAV-T-016 - SAV-T-017 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-003 |

- MODIFICACIONES FUERA DEL ÁREA DE COBERTURA

Quienes posean títulos habilitantes para operar sistemas de audio y video por suscripción y requieran obtener autorizaciones para modificar las características técnicas de operación fuera del área de cobertura autorizada, de acuerdo a la modalidad que operan deberán completar los siguientes requisitos:

- Ampliación de cobertura (extensiones de red)

  - Modalidad cable físico:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-006 - SAV-T-010 - SAV-T-011 - SAV-T-012 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-002 |
| FORMULARIOS FINANCIEROS | - SAV-AF-01 - SAV-AF-02 - SAV-AF-03 - SAV-AF-04 - SAV-AF-05 - SAV-AF-06 - SAV-AF-07 - SAV-AF-08 - SAV-DR-001 - SAV-DR-002 - SAV-EM-001 |

  - Modalidad MMDS:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-006 - SAV-T-008 - SAV-T-011 - SAV-T-012 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-002 |
| FORMULARIOS FINANCIEROS | - SAV-AF-01 - SAV-AF-02 - SAV-AF-03 - SAV-AF-04 - SAV-AF-05 - SAV-AF-06 - SAV-AF-07 - SAV-AF-08 - SAV-DR-001 - SAV-DR-002 - SAV-EM-001 |

- CANAL LOCAL

Los solicitantes que requieran operar un canal local deberán completar los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS TÉCNICOS | - SAV-T-001 - SAV-T-007 |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-001 - SAV-L-002 |

- ARRENDAMIENTO

Cuando se requiera el arrendamiento del sistema de audio de video por suscripción,  el concesionario deberá completar los siguientes formularios:

| FORMULARIOS GENERALES | - SAV-G-001 - SAV-G-003 |
| --- | --- |
| FORMULARIOS LEGALES | - SAV-L-004 |

FG: FORMULARIOS GENERALES

Los formularios generales deben ser llenados por los peticionarios o concesionarios de sistemas de audio y video por suscripción, los mismos tienen como finalidad cumplir con los datos generales del peticionario o concesionario y del sistema de audio y video por suscripción solicitado o autorizado. Los formularios generales se detallan a continuación:

- SAV-G-001: Modelo de Solicitud

- SAV-G-002: Datos Generales Peticionarios

- SAV-G-003: Datos Generales Concesionarios

- SAV-G-001: Solicitud. Identifica las diferentes peticiones que pueden ser realizadas para los sistemas de audio y video por suscripción, detallando los nombres y apellidos completos del solicitante, entre otra información. Los formatos establecidos para estas solicitudes son:

- Concesión de un sistema de audio y video por suscripción bajo la modalidad de cable, codificado terrestre o codificado satelital, incluyendo el nombre del sistema.

- Ampliación de cobertura (Extensión de red) del sistema, incluyendo la fecha de suscripción del contrato.

- Modificaciones técnicas (incremento o actualizaciones de grilla de programación) sin incluir canales locales.

- Modificaciones de parámetros técnicos (Reubicación del Head End, etc.)

- Autorización para operar canales locales.

- Arrendamiento del sistema.

Por ejemplo, un nuevo peticionario de sistemas de audio y video por suscripción deberá completar la solicitud según el modelo establecido para el efecto, marcando con una “X” en el casillero que corresponda a la petición, por ejemplo para el caso de nuevas concesiones:

| a) Concesión de un sistema de audio y video por suscripción bajo la modalidad de cable físico a denominarse “ABC TV”. |  | X |
| --- | --- | --- |

La solicitud debe ser suscrita por el peticionario o concesionario al final, en caso de una persona jurídica lo realizará el  representante legal con indicación expresa de la compañía, empresa o sistema comunitario que representa.

- SAV-G-002: Datos Generales para peticionarios. Este formulario debe ser llenado únicamente por nuevos peticionarios de sistemas de audio y video por suscripción, cuya solicitud fue identificada con el literal a) del formulario SAV-G-001, este formulario consta de 2 partes:

- Datos Generales del Solicitante. El formulario corresponde a la identificación  personal del solicitante.

- Datos Generales del Sistema: El solicitante debe llenar la siguiente información:

- Nombre propuesto del sistema

- Modalidad de Prestación del Servicio: Especificar la modalidad del sistema de audio y video por suscripción, es decir marcar con una “X” en la celda de Cable Físico, Codificado Terrestre o Codificado Satelital

- Tipo de Sistema: Especificar con una “X” en Comercial Privado o Comunitario

- Área de Servicio Solicitada: Especificar parroquia o ciudad, Cantón y provincia, por cada área de servicio solicitada, ejemplo:

| Área de servicio solicitada: | DETALLE | PARROQUIA | CANTÓN | PROVINCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matriz | Portoviejo | Portoviejo | Manabí |
|  | Extensión de red 1 | Abdón Calderón | Portoviejo | Manabí |
|  | Extensión de red 2 | Crucita | Portoviejo | Manabí |
|  | Extensión de red 3 |  |  |  |

Cada área de cobertura debe estructurarse conforme al archivo de División Política

* Entiéndase como matriz al área de cobertura del Head End de ser el caso

El formulario debe ser suscrito el peticionario o representante legal (en caso de persona jurídica), para lo cual deberá especificar la fecha de presentación constando el día, mes y año, ejemplo:

| FIRMA Y FECHA DE PETICIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIRMA DEL SOLICITANTE |  |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD | AÑO | MES | DIA |
|  | 2011 | MARZO | 12 |

- SAV-G-003: Datos Generales para concesionarios.- Este formulario debe ser llenado únicamente por quienes posean el título habilitante de sistemas de audio y video por suscripción, cuya solicitud fue identificada con uno o varios de los literales b), c), d), e) o f), del formulario SAV-G-001; este formulario consta de 2 partes:

  - Datos Generales del Concesionario. Corresponde llenar la información del solicitante según corresponda a la razón social:

- Persona Natural

- Persona Jurídica.- Compañía, Empresa Pública o Sistema Comunitario

Los datos de correspondencia cumplen con el objeto de identificar y notificar al peticionario en esta sección el solicitante. Aplica para cualquiera de las razones sociales

  - Datos Generales del Sistema: El solicitante debe llenar la siguiente información:

- Nombre del sistema autorizado

- Modalidad de Prestación del Servicio: Especificar la modalidad del sistema de audio y video por suscripción, es decir marcar con una “X” en la celda de Cable Físico, Codificado Terrestre o Codificado Satelital

- Tipo de Sistema: Especificar con una “X” en Comercial Privado o Comunitario

- Área de Servicio Solicitada: Especificar parroquia o ciudad, Cantón y provincia, por cada área de servicio autorizada

* Entiéndase como matriz al área de cobertura del Head End de ser el caso

El formulario lo suscribirá el concesionario o representante legal (en caso de persona jurídica, empresa pública, sistema comunitario), incluyendo la fecha de presentación (día, mes y año,).

Nota: El área de prestación del servicio de audio y video por suscripción para obtener un título habilitante, extensiones de red y solicitudes que se refieran al área de cobertura de una estación de un sistema de audio y video por suscripción, deberá estar acorde con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

FL: FORMULARIOS LEGALES

Los formularios deben ser presentados por los peticionarios de sistemas de audio y video por suscripción; tiene como finalidad cumplir con los requisitos legales establecidos en la normativa vigente mismo que se encuentra divido en cuatro secciones que se detallan a continuación:

- SAV-L-001: Requisitos Nueva Concesión/Autorización Audio y Video

- SAV-L-002: Requisitos Modificaciones Técnicas fuera del Área de Cobertura

- SAV-L-003: Requisitos Modificaciones Técnicas dentro del Área de Cobertura

- SAV-L-004: Requisitos para el arrendamiento de estaciones

1. SAV-L-001.- Si un peticionario desea el otorgamiento de una nueva concesión deberá llenar el formulario SAV-L-001, el cual se describe a continuación:

| Ítem | DETALLE DE REQUISITOS | P.N. | P.J. | E.P. | COM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones | X | X | X | X |
| 2 | Partida de nacimiento del peticionario y su cónyuge, en las que conste que son ecuatorianos de nacimiento (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 3 | Copia notariada de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 4 | Declaración juramentada otorgada por el peticionario (o por el Representante Legal de la compañía, Empresa Pública o Comunidad) ante Notaría Pública, en la que declare que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, en relación con el número de estaciones de las cuales pueda ser concesionario y Artículo 312 de la Constitución de la República. | X | X | X | X |
| 5 | Dos certificados bancarios, que acrediten la solvencia económica del peticionario (o de la compañía, empresa pública, comunidad) | X | X | X | X |
| 6 | Certificación de disponibilidad para el tendido de redes de distribución o de conectividad, utilización de postes, canales, ductos, derechos de vía, segmento espacial u otros medios según corresponda, otorgada por el organismo competente para el efecto | X | X | X | X |
| 7 | Registro Único de Contribuyentes, R.U.C., con la actividad económica de audio y video por suscripción, o afín | X | X | X | X |
| 8 | Currículum Vitae | X |  |  |  |
| 9 | Constitución de la compañía, Empresa Pública o Estatutos de la Comunidad solicitante |  | X | X | X |
| 10 | Nombramiento del Representante Legal de la Compañía, Empresa Pública o Comunidad |  | X | X | X |
| 11 | Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 12 | Nómina de accionistas otorgada por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 13 | Nómina de la directiva o directorio |  |  | X | X |

Tabla No. 1

Los requisitos legales deberán ser presentados secuencialmente en el orden descrito en la tabla No. 1.

Las siglas que se representan en la tabla 1, pertenecen a:

- PN: Persona Natural

- PJ: Persona Jurídica

- EP: Empresa Pública

- COM: Comunitaria

En donde se encuentren marcadas las “X”, el peticionario deberá presentar el detalle de este formulario, por citar un ejemplo: el Registro Único de Contribuyentes deberán presentar todas las personas que deseen operar sistemas de audio y video por suscripción, sin embargo el Currículum Vitae, sólo deberá presentar la Persona Natural, por lo que estarán exentas de presentar dicha documentación las Personas Jurídicas, Empresas Públicas o Comunitarias.

Como ejemplo una persona natural deberá presentar los Anexos Legales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, descritos en la tabla 1.

2.-  SAV-L-002.- Si un concesionario de un sistema de audio y video por suscripción que requieran solicitar modificaciones técnicas fuera del área de cobertura, deberán presentar los requisitos señalados en el formulario SAV-L-002, el cual se ejemplifica a continuación:

| Item | DETALLE DE REQUISITOS | P.N. | P.J. | E.P. | COM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones | X | X | X | X |
| 2 | Copia notariada de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 3 | Certificación de disponibilidad para el tendido de redes de distribución o de conectividad, utilización de postes, canales, ductos, derechos de vía, segmento espacial u otros medios según corresponda, otorgada por el organismo competente para el efecto, en el caso de tratarse de una extensión de red | X | X | X | X |
| 4 | Registro Único de Contribuyentes, R.U.C., con la actividad económica de audio y video por suscripción, o afín | X | X | X | X |
| 5 | Título de propiedad o Promesa de Compra Venta judicialmente reconocida, de los equipos que se emplearían en la modificación de las características técnicas del sistema | X | X | X | X |
| 6 | Último comprobante de pago a la SENATEL, por uso mensual del sistema; | X | X |  |  |
| 7 | Reformas a la Constitución de la compañía, Empresa Pública o Estatutos de la Comunidad concesionaria, en caso de haberlas |  | X | X | X |
| 8 | Nombramiento del Representante Legal de la Compañía, Empresa Pública o Comunidad |  | X | X | X |
| 9 | Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 10 | Nómina de accionistas otorgada por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 11 | Nómina de la directiva o directorio |  |  | X | X |

Los requisitos legales deberán ser presentados secuencialmente en el orden descrito en la tabla No. 2.

Las siglas que se representan en la tabla 2, pertenecen a:

- PN: Persona Natural

- PJ: Persona Jurídica

- EP: Empresa Pública

- COM: Comunitaria

En donde se encuentren marcadas las “X”, el concesionario deberá presentar el detalle de este formulario, por citar un ejemplo: el comprobante de pago deberán presentar sólo las personas naturales y jurídicas.

Por ejemplo una persona natural deberá presentar los Anexos Legales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, descritos en la tabla 2.

3.-  SAV-L-003.- Si un concesionario de un sistema de audio y video por suscripción que requieran solicitar modificaciones técnicas dentro del área de cobertura, deberán presentar los requisitos señalados en el formulario SAV-L-003, el cual se ejemplifica a continuación:

| Item | DETALLE REQUISITOS | P.N. | P.J. | E.P. | COM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones | X | X | X | X |
| 2 | Copia notariada de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 3 | Registro Único de Contribuyentes, R.U.C., con la actividad económica de audio y video por suscripción, o afín | X | X | X | X |
| 4 | Título de propiedad o Promesa de Compra Venta judicialmente reconocida, de los equipos que se emplearían en la modificación de las características técnicas del sistema | X | X | X | X |
| 5 | Último comprobante de pago a la SENATEL, por uso mensual del sistema; | X | X |  |  |
| 6 | Reformas a la Constitución de la compañía, Empresa Pública o Estatutos de la Comunidad concesionaria, en caso de haberlas |  | X | X | X |
| 7 | Nombramiento del Representante Legal de la Compañía, Empresa Pública o Comunidad |  | X | X | X |
| 8 | Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 9 | Nómina de accionistas otorgada por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 10 | Nómina de la directiva o directorio |  |  | X | X |

Los requisitos legales deberán ser presentados secuencialmente en el orden descrito en la tabla No. 3.

Las siglas que se representan en la tabla 3, pertenecen a:

- PN: Persona Natural

- PJ: Persona Jurídica

- EP: Empresa Pública

- COM: Comunitaria

En donde se encuentren marcadas las “X”, el concesionario deberá presentar el detalle de este formulario, por citar un ejemplo: Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías deberán presentar sólo las personas jurídicas.

Por ejemplo una persona natural deberá presentar los Anexos Legales 1, 2, 3, 4 y 5, descritos en la tabla 3.

Nota: Las solicitudes de concesión para la operación de canales locales deberán presentar la documentación legal prescrita en este segmento, la misma que será concesionada por el CONATEL.

Nota 2: Con base en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y artículo 34 de su Reglamento General, las Resoluciones Nos. 3910-CONARTEL-07, de 5 de junio de 2007 y  4419-CONARTEL-08 de 23 de enero de 2008, y, los criterios emitidos por el Procurador General del Estado constantes en oficios Nos. 003521 de 8 de agosto de 2007 y 07786 de 5 de junio de 200, la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá modificar los requisitos establecidos para las modificaciones de las características técnicas dentro del área de cobertura autorizada de los sistemas de audio y video por suscripción, establecidos en la Resolución No. STL-2008-0012 de 29 de enero de 2008.

4. SAV-L-004.- Cuando un concesionario de un sistema de audio y video por suscripción requiera arrendar su estación, deberá presentar los requisitos señalados en el formulario SAV-L-004, el cual se ejemplifica a continuación:

| Item | DETALLE REQUISITOS | P.N. | P.J. | E.P. | COM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones | X | X | X | X |
| 2 | Partida de nacimiento del arrendatario y su cónyuge, en las que conste que son ecuatorianos de nacimiento (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 3 | Documentación que respalde y justifique: la enfermedad grave o prolongada de la persona natural concesionaria, debidamente comprobada y que le imposibilite administrar personalmente el sistema; la ausencia del país del concesionario por un tiempo mayor de tres meses; o, el desempeño de función o representación pública. | X | X | X | X |
| 4 | Copia notariada de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del arrendatario (o del Representante Legal) | X | X | X | X |
| 5 | Declaración juramentada otorgada por el arrendatario de la estación (o por el Representante Legal de la compañía, Empresa Pública o Comunidad) ante Notaría Pública, en la que declare que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión, en relación con el número de estaciones de las cuales pueda ser concesionario y Artículo 312 de la Constitución de la República. | X | X | X | X |
| 6 | Dos certificados bancarios, que acrediten la solvencia económica del arrendatario (o de la compañía, empresa pública, comunidad) | X | X | X | X |
| 7 | Registro Único de Contribuyentes, R.U.C., con la actividad económica de audio y video por suscripción, o afín | X | X | X | X |
| 8 | Currículum Vitae | X |  |  |  |
| 9 | Constitución de la compañía, Empresa Pública o Estatutos de la Comunidad solicitante |  | X | X | X |
| 10 | Nombramiento del Representante Legal de la Compañía, Empresa Pública o Comunidad |  | X | X | X |
| 11 | Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 12 | Nómina de accionistas otorgada por la Superintendencia de Compañías |  | X |  |  |
| 13 | Nómina de la directiva o directorio |  |  | X | X |
| 14 | Copia notariada del contrato de arrendamiento de la estación | X | X | X | X |

Los requisitos legales deberán ser presentados secuencialmente en el orden descrito en la tabla No. 4.

Las siglas que se representan en la tabla 4, pertenecen a:

- PN: Persona Natural

- PJ: Persona Jurídica

- EP: Empresa Pública

- COM: Comunitaria

En donde se encuentren marcadas las “X”, el concesionario deberá presentar el detalle de este formulario, por citar un ejemplo: La copia notariada del contrato de arrendamiento de la estación deberán presentar todas las personas naturales, jurídicas, empresas públicas y comunitarias.

Por ejemplo una persona natural deberá presentar los Anexos Legales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, descritos en la tabla 4.

FT: FORMULARIOS TÉCNICOS

Los formularios técnicos deben ser llenados por un ingeniero en electrónica y/o telecomunicaciones tal como lo prescribe la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General; tiene como finalidad cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la normativa correspondiente, de acuerdo a la respectiva solicitud requerida en el formulario SAV-G-001; los formularios técnicos se encuentran divididos en los siguientes  formularios:

| NO. | FORMULARIO | DETALLE DEL FORMULARIO | ARCHIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAV-T-001 | Requisitos del profesional técnico | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 2 | SAV-T-002 | Características técnicas del Head End y Redes | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 3 | SAV-T-003 | Características técnicas de las antenas de recepción del Head End | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 4 | SAV-T-004 | Características de la Programación | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 5 | SAV-T-005 | Características de los Equipos | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 6 | SAV-T-006 | Anexos Técnicos | FT1 TECNICOS SAV.XLS |
| 7 | SAV-T-007 | Características del Canal Local | FT2 TECNICOS SAV.XLS |
| 8 | SAV-T-008 | Características técnicas para sistemas codificados terrestres de audio y video por suscripción | FT3 TECNICOS SAV.XLS |
| 9 | SAV-T-009 | Características técnicas para solicitudes de sistemas codificados satelitales de audio y video por suscripción | FT3 TECNICOS SAV.XLS |
| 10 | SAV-T-010 | Características técnicas extensiones de red | FT4 TECNICOS SAV.XLS |
| 11 | SAV-T-011 | Características técnicas de programación extensiones de red | FT4 TECNICOS SAV.XLS |
| 12 | SAV-T-012 | Características técnicas de equipos extensiones de red | FT4 TECNICOS SAV.XLS |
| 13 | SAV-T-013 | Características técnicas para incremento, decremento o actualización de canales | FT5 TECNICOS SAV.XLS |
| 14 | SAV-T-014 | Actualización de la grilla de programación | FT5 TECNICOS SAV.XLS |
| 15 | SAV-T-015 | Incremento, decremento o actualización antenas clase III de recepción | FT5 TECNICOS SAV.XLS |
| 16 | SAV-T-016 | Características técnicas para reubicación del Head End de sistemas de audio y video por suscripción | FT6 TECNICOS SAV.XLS |
| 17 | SAV-T-017 | Parámetros técnicos para la reubicación del Head End | FT6 TECNICOS SAV.XLS |

  - SAV-T-001: Requisitos del Profesional Técnico.- Corresponde a la información del profesional técnico, con detalle del título de su profesión. Si el profesional no está registrado en la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberá adjuntar como anexo a este formulario:

- Copia del título profesional, y,

- Copia del certificado o registro del Organismo competente

Finalmente el formulario debe ser suscrito por el profesional técnico incluyendo la fecha de presentación del formulario.

- SAV-T-002: Características Técnicas del Head End y Redes.- En este formulario el profesional técnico deberá especificar parámetros técnicos de operación de la estación solicitada.

2.1.   Datos del Head End.- En esta sección se debe especificar parámetros técnicos generales de la cabecera (Head End), para lo cual se presenta la siguiente tabla y deberá especificar de la siguiente forma:

- Ubicación: Especificará en cada casillero asignado el nombre de la provincia, cantón y parroquia o ciudad que se ubicará la cabecera.

- Dirección: Ubicación exacta con nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

- Coordenadas Geográficas: Especificar la latitud y longitud en grados, minutos y segundos del Datúm WGS84, la orientación especificar en la latitud N (Norte) o S (Sur), y, la altura en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

- Total de Canales a Transmitir: Es el número total los canales a retransmitir a través del sistema.

Ejemplo:

| UBICACIÓN: | Provincia | Cantón |  | Ciudad / Parroquia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pichincha | Quito |  | Quito |  |  |
| DIRECCIÓN DEL HEAD END: | Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana, Edificio SENATEL |  |  |  |  |  |
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL HEAD END: | DETALLE | Grados | Minutos |  | Segundos | Orientación |
|  | Latitud | 78 | 28 |  | 59 | W |
|  | Longitud | 00 | 11 |  | 38 | S |
|  | Altura | 2781 m.s.n.m. |  |  |  |  |
| TOTAL DE CANALES A TRANSMITIR | 41 |  |  |  |  |  |

  - Características Técnicas de las Redes.- En este segmento se detallan las características de las redes troncal, distribución y abonado, especificando:

- El medio de transmisión: Alambrico o Inalambrico.

- Tipo de cable: Especificar cable coaxial, fibra óptica u otros; No aplica para redes de distribución y abonado de televisión codificado terrestre.

- Tendido de cable: Especificar como se llevará la señal, esto es, vía aérea, postes, ductos, etc.

- Localidad de la red: Especificar la parroquia o ciudad, cantón y provincia.

- Tipo de red: Convencional, HFC u otra.

    - Descripción de los Nodos de Distribución.- En esta sección deberá completarse en caso que la red de distribución contenga más de un nodo detallando la siguiente información:

- Nombre del Nodo.- Deberá definir un nombre para cada nodo de distribución.

- Dirección.- Ubicación exacta donde se encontrará ubicado el nodo de distribución.

- Coordenadas Geográficas.- Especificar cada nodo en coordenadas de la latitud y longitud en grados, minutos y segundos del Datúm WGS84, la orientación especificar en la latitud N (Norte) o S (Sur), y, la altura en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

  - Red de Conectividad.- En este segmento se debe describe la red de conectividad que se utilizará para enlazar los enlaces con información de los nodos de origen y destino para extensiones de red de un nuevo sistema, para tal efecto deberá detallar:

- Configuración de los Nodos de Conectividad.- Se debe especificar:

- Nodo A de Origen.- Localidad del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace.

- Nodo B de Destino.- Localidad del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace.

- Coordenadas del Nodo A.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace.

- Coordenadas del Nodo B.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace.

- Medio de Conexión.- Especificar el medio de transmisión que utilizará para dicho enlace estos es, fibra óptica, cable coaxial, inalámbrico.

- Proveedor: Especificar el proveedor de la conectividad de ser el mismo peticionario, se especificará como infraestructura propia.

Nota: El argot técnico de nodo de conectividad utilizado en la materia se entenderá como el punto o ubicación de origen y destino de los enlaces conectividad que se requieran.

- Detalle de los Enlaces de la Red de Conectividad.- Con el objeto de conocer recaracterísticas técnicas de la red de conectividad de los enlaces y conforme se especificó en el literal 2.3.1, a cada uno de los enlaces se debe detallar lo siguiente:

- Capacidad del Enlace.- Medidos en ancho del canal de transmisión y velocidad de transmisión.

- Tendido de cable.- Medio de transporte a utilizarse, esto es, Ductos, Postes u Otros.

- Distancia del Enlace.- Medidos en kilómetros.

- Potencia del Transmisor.- Medidos en Vatios.

- Pérdidas.- Este ítem se debe especificar en el caso que se utilice medios físicos.

- Frecuencia.- Se debe especificar la banda de frecuencia que requerirá para utilizar espectro radioeléctrico.

- SAV-T-003: Características Técnicas de las Antenas de Recepción del Head End.- En este formulario deberá especificarse las características técnicas de las antenas de recepción clase III (antenas satelitales), así como las antenas de recepción por aire (OFF AIR), especificando los siguientes parámetros técnicos:

  - Antenas de Recepción Satelital (Estaciones Clase III de Recepción).- En este segmento se presentan parámetros técnicos para la recepción de canales internacionales y nacionales emitidos por el satélite, para lo cual el profesional técnico debe especificar:

- Nombre del Operador: Especificar los nombres y apellidos del operador.

- Dirección de la Estación Terrena: Ubicación exacta con nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

- Nombre de la Estación Terrena.

- Ubicación Geográfica de la Antena.- Se debe especificar las coordenadas geográficas en latitud, longitud y altura.

- Diámetro.- Especificar el diámetro de la antena parabólica.

- Polarización.- Especificar el tipo de polarización que se utilizará, esto es, lineal, circular, cruzada, u otra.

- G/T.- Especificar la figura de mérito, la unidad que se maneja es dB/°K.

- Ganancia.- Especificar la ganancia en dBi.

- Banda / Recepción.- Indicar en cada casillero asignado la banda de frecuencias (C, Ku, Ka, etc.), y, debajo el rango de frecuencias de down link de la banda requerida.

- Capacidad para Variar Frecuencia

- Satélite.- Especificar el nombre del satélite.

- Ubicación del Satélite.- Especificar el azimut del satélite.

- Método de Rastreo.- Especificar si es manual y/o automático.

- Modulación.- Especificar que tipo de modulación utilizará QPSK, BPSK, xPSK, xQAM u otra.

- FEC.- Indicar la corrección de errores hacia delante, 1/2, 2/3 u otro.

Ejemplo:

| UBICACIÓN ANTENA |  | DIAMETRO | POLARIZACIÓN | G/T (dB/°K) | GANANCIA | BANDA | CAPACIDAD PARA VARIAR FRECUENCIA | SATÉLITE | UBIC. SAT. | METODO RASTREO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| Latitud | 78° 28’ 59’’ W | 1.2 metros | Polarización Lineal | 21.4 | 41.8 dBi | Banda C | OSCILADOR SINTETIZADO, CON PASOS DE 25 kHz | SATMEX 5 | 116.8° W | Manual |
| Longitud | 00° 11’ 38’’ S |  |  |  |  | 10.95 – 12.75 GHZ |  |  |  |  |
| Altura | 2781 m.s.n.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Antenas de Recepción Aire (OFF AIR).- En este segmento se presentan parámetros técnicos para la recepción de canales internacionales y nacionales receptados vía aire, para lo cual el profesional técnico debe especificar:

- Tipo de antena.- Se debe especificar el tipo de antena de recepción vía aire, esto es, yagui - uda, paraflector, log periódica, u otras.

- Banda de Recepción.- Se especificará la banda de recepción de la antena esto es, VHF o UHF.

- SAV-T-004: Características de la Programación.- En este formulario se debe especificar el número de canales de acuerdo a las características y origen de la programación a ser transmitida a través del sistema de audio y video por suscripción, para lo cual el profesional técnico deberá especificar:

- Número Canales Nacionales: Número o cantidad de canales de video de origen nacional que se reciben vía satélite, vía aire (OFF AIR) y Canal del Estado “ECUADOR TV”. Por tanto la sumatoria de éstos  ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen nacional (No. de Canales Nacionales).

- Número de Canales Internacionales.- En esta sección se debe especificar el número de canales de video de origen internacional, que se reciben vía satélite, aire, enlaces de fibra óptica u otros. Por tanto la sumatoria de los anteriores ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen internacional (No. de Canales Internacionales).

- Número de Canales Locales.- En esta sección se debe especificar si el sistema cuento con canales de guía de programación o canal de programación propia, consta de partes que son:

- Cana local para programación propia.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local para programación propia.

- Canal local para guía de programación.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local guía de programación o teletexto.

- Canales de audio y valor agregado.- En estas secciones  deberán especificarse el  número de canales de audio que retransmitirá el sistema; así como el número de canales de valor agregado, esto es pay per view y/o video por demanda. Cada ítem representa un total de canales de su especie.

Finalmente la sumatoria de los canales nacionales, internacionales, locales, audio y valor agregado, dan como resultado el número total de canales a transmitir en el sistema.

Se aclara que la columna referida al código estará ligada al ítem de la procedencia de la programación al que pertenece, por ejemplo el código “C1” pertenece a los canales de video vía satelital nacionales.

Este será el único campo a llenar, en virtud que el programa realiza los cálculos y asigna los códigos.

Por ejemplo:

| No. CANALES | DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN | CATEGORÍAS DE LA PROGRAMACIÓN |  | CODIGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Nacionales | Canales de video vía satélite nacionales | 10 | C1 |
|  |  | Canales vía aire nacionales | 15 | C2 |
|  |  | Canal del Estado ECUADOR TV | 1 | C3 |
| 25 | Internacionales | Canales internacionales de video vía satélite | 25 | C4 |
|  |  | Canales internacionales de video vía aire, fibra óptica u otros | 0 | C5 |
| 1 | Locales | Canales local para programación propia | 1 | C6 |
|  |  | Canales local para guía de programación | 0 | C7 |
| 0 | Canales de audio | Canales de audio | 0 | C8 |
| 0 | Canales de valor agregado | Canales pague por ver / video por demanada | 0 | C9 |
| 52 | TOTAL DE CANALES |  |  |  |

  - Grilla de Programación.- En este segmento se especifica cada uno de los canales descritos en el literal 4.1, para ello los parámetros que deberá detallar son los siguientes:

- Canal.- Tiene por objeto describir el canal que recibe el abonado o suscriptor en su terminal.

- Banda de Frecuencias.- Se debe especificar el rango de frecuencias de cada canal que retransmitirá por el sistema

- Nombre.- Se debe detallar el nombre del canal a retransmitir

- País de Origen.- Se debe especificar el país de origen del canal.

- Recepción.- Se debe especificar el nombre del satélite de procedencia, vía aire o de generación propia (locales).

- Tipo de Canal.- Se debe indicar si el canal a retransmitir es de recepción libre o codificado

- Categoría de Programación.- Deberá especificar de acuerdo al código establecido en el literal 4.1.

- SAV-T-005: Equipos.- El objetivo de este formulario es especificar todos los equipos que utilizará el sistema de audio y video por suscripción propuesto, consta de seis partes que son:

  - Equipos del Head End

  - Equipos de la Red Troncal

  - Equipos de la Red de Distribución

  - Equipos de la Red de Abonado

  - Equipos de la Red de Conectividad

  - Equipos del Usuario

Para cada uno de estas subdivisiones, el profesional técnico deberá especificar todos los equipos utilizados, indicando la cantidad de los mismos, marca, modelo y una observación de ser necesario.

Por ejemplo:

| CANTIDAD | DESCRIPCION HEAD END | MARCA | MODELO | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antena Satelital | PRODELIN | 1244 | Antena Parabólica Banda Ku |
| 6 | Antena Satelital | PRODELIN | 1374 | Antena Parabólica Banda C |
| 1 | Antena Aire | SCALA | CL-23 | Antena log periódica para Banda I |
| 1 | Antena Aire | SCALA | CL-713 | Antena log periódica para Banda III |
| 1 | Antena Aire | KATHERIN-SCALA | PR-TV | Antena Paraflector UHF |
| 1 | LNB | NORSTAR | 8500 DIGITAL GLOBE | Banda Recepción Ku |
| 6 | LNB | BLONDER TONGUE | LNBF-DUAL 6455 | Banda Recepción C |
| 50 | Moduladores | PICO MACOM | PCM55SAW |  |
| 6 | Demoduladores | PICO MACOM | PFAD900CS |  |
| 3 | Combinadores | PICO MACOM | PHC-24G | Combinador de 24 canales |
| 31 | Receptores Satelitales | FORTEC STAR | MERCURI II |  |
| 12 | Receptores Satelitales | SCIENTIFIC ATLANTA | POWERVU D9850 |  |

- SAV-T-006:Anexos Técnicos.- En este  formulario se describe la información que debe anexar el solicitante, se ha dividido en tres partes que son:

- Planos de red y diagrama del sistema.- Esta sección los planos se adjuntará como Anexo técnico 1 en un formato legible (mínimo en A3), los cuales deberán presentarse por cada localidad o área de servicio solicitado.

- Diagrama de Equipos en el Head End.- Esta sección se adjuntará como Anexo técnico 2, se debe presentar un diagrama de Equipos en la cabecera.

- Diagrama de Red y de Conectividad.- Esta sección se adjuntará como Anexo técnico 3, se debe presentar el diagrama de la red conjuntamente con las interconexiones del sistema.

- Dispositivos de seguridad Humana.- En esta sección se adjuntará como Anexo Técnico 2, el/los dispositivo(s) de seguridad humana que dispondrá, puesta a tierra y guardianía de las estaciones terrenas en caso de haberlas, para lo cual se debe describir cada uno de estos ítems

- Catálogos Técnicos.- En esta sección se adjuntará como Anexo Técnico 3, los catálogos técnicos de todos los equipos y elementos de los diferentes componentes del sistema, esta sección incluye los catálogos técnicos de los equipos para la operación del canal local.

- SAV-T-007: Canal Local.- Este formulario se encuentra en el archivo “F CANAL LOCAL.XLS”, y tiene como objetivo describir el tipo de canal local que se implementaría en un sistema de audio y video por suscripción, para lo cual se debe especificar las siguientes características técnicas:

  - Datos del Canal Local.- En esta sección se debe especificar parámetros técnicos de operación del canal local, que son:

    - Dirección del Estudio.- Indicar la localidad exacta en la cual operará un canal local, en la cual conste provincia, cantón, parroquia o ciudad, nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

    - Coordenadas Geográficas.- Especificar las coordenadas geográficas de longitud, latitud y altura en el Datúm WGS84.

    - No. de Canales Locales.- En esta sección deberá especificar el número o cantidad de canales locales, para lo cual se presentan dos opciones:

- Canal Local para Programación Propia

- Canal Local para Guía de Programación

La sumatoria entre los canales locales genera el número o cantidad total de canales locales solicitados.

    - Horario de Programación.- Deberá describir en horas continuas el tiempo que estará al aire la programación del canal local

  - Descripción del Horario de Programación.- Sólo en el caso que el peticionario solicite la autorización para la operación de un canal local para programación propia, el profesional técnico deberá especificar los siguientes términos en el horario apto para todo público:

- Hora: Especificar la hora de inicio y fin de una programación

- Descripción: Especificar cual es la programación a trasmitir

- Tipo de Programación: Detallar el que tipo de programación en cada horario especifico que se transmitirá, cabe señalar que en el Reglamento de Sistemas de Audio y Video por Suscripción se encuentra especificado el tipo de programación para ser retransmitido en un canal local de programación propia.

En caso de solicitar un canal local para guía de programación, no aplicará este ítem.

  - Características de Operación.- En este segmento tiene como objetivo describir el número de canales locales solicitados para la operación del sistema de audio y video por suscripción, así como las características sobre del mismo, como son:

- Canal.- Especificar el canal que se retransmitirá a través del sistema, el mismo que es sintonizado por el abonado o suscriptor.

- Nombre.- Detallar como se denominará el canal local del sistema de audio y video por suscripción propuesto

- Tipo de Canal Local.- Especificar entre canal local de programación propia y/o canal local para guía de programación.

  - Equipos.- En esta sección deberá de especificarse y detallarse todos los equipos con los cuales contará el/los canal(es) local(es) en el estudio, por ejemplo:

- Videocámara

- Videocassette Recorder Dvcam Player

- Monitor

- Switcher

- Generador De Caracteres

- Amplificador Para Distribución De Vídeo

- Amplificador Para Distribución De Audio

- Consola De Audio

- Cd Player

- Parlantes Auto-Amplificados

- Micrófonos Dinámicos

- Pedestales

Por cada ítem deberá especificar la cantidad de equipos con marca y modelo, adicionalmente se cuenta con una observación de ser necesario.

Para el equipo con el cual e grabará y conservará la programación por el término de treinta días, plazo contemplado en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, utilizará  el campo de “observación” y constará dicho detalle.

Los equipos y elementos que se describan se deben incluir para la promesa de compra y venta de los mismos, así como para el estudio financiero.

  - Diagramas.- Deberá detallarse en un diagrama los equipos utilizados en el estudio, para la transmisión del canal local, este diagrama se adjuntará al Anexo Técnico 1.

  - Anexos.- Se debe adjuntar los catálogos técnicos de todos los equipos a utilizarse para la operación y funcionamiento del canal local, estos catálogos junto con los catálogos del sistema deberá estar adjuntos en el Anexo Técnico correspondiente.

- SAV-T-008: Características Técnicas Sistemas Codificados Terrestres.- Este formulario debe ser llenado únicamente en el caso de requerir un sistema codificado terrestre de audio y video por suscripción, este formulario contiene información de parámetros técnicos de estos sistemas, los cuales son:

  - Descripción General del Sistema.- En esta sección se debe de especificar lo siguiente:

    - Tipo de estación solicitada.- Se debe especificar marcando con una “X” en el casillero asignado, si la solicitud se refiere a una matriz y/o repetidora(s)

    - Modalidad: Se debe especificar marcando con una “X” en el casillero asignado, entre las modalidades:

- MMDS (Servicio de Distribución Multicanal Multipunto), o,

- UHF Codificado

    - Área de Servicio Solicitada.- Se debe especificar en cada casillero asignado el área de cobertura solicitada para cada estación, esto es por matriz o repetidoras, detallando la provincia, cantón y parroquia, al respecto deberá observar estos parámetros en el formulario de división política.

  - Datos de la Estación Transmisora.- El profesional técnico deberá especificar los siguientes parámetros técnicos:

- Banda de Operación del Servicio: UHF (2500-2686 MHz) y MMDS (686-806 MHz)

- Tipo y forma de la antena de transmisión.

- Tipo de Emisión.

- Azimut de máxima radiación.

- Azimut de Ubicación de las antenas.

- No. de Antenas por Azimut: Indicar el número de azimuts y por cada azimut especifique el número de antenas que se utilizará.

- Ganancia de Antenas por Azimut: Detallar la ganancia de las antenas en cada azimut que se utilizará, la unidad que se utilizará son los dBd.

- Angulo de inclinación.

- Polorización.

- Potencia Efectiva Radiada (Por canal).- Especificar la P.E.R. (Potencia Efectiva Radiada) por cada canal que se retransmita, (únicamente para solicitudes de sistemas MMDS, no aplica para sistemas UHF), la unidad que se utilizará son los dBW.

- Potencia Efectiva Radiada.- Se debe especificar la P.E.R. (Potencia Efectiva Radiada) que se retransmita, este campo debe ser llenado únicamente para solicitudes de sistemas UHF, no aplica para sistemas MMDS, la unidad a utilizarse son los Vatios (W).

- Ancho de Banda Solicitado.- Según la canalización que amerite deberá especificar ancho de banda que requerirá para retransmitir las señales.

- Equipo de transmisión.

- Tipo y forma de la torre.

- Antena de Difusión.

- Forma de recepción de la señal.

- Tipo de codificación.

Ejemplo:

| BANDA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO | 2500 – 2686 MHz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO Y FORMA DE ANTENA DE TRANSMISIÓN: | Arreglo de 8 Paneles UHF |  |  |
| TIPO DE EMISIÓN | AUDIO: |  | 4M75C3 |
|  | VIDEO: |  | 550KF3 |
| AZIMUTS DE MÁXIMA RADIACIÓN | 215° |  | 305° |
| AZIMUTS UBICACIÓN ANTENAS | 215° |  | 305° |
| No. DE ANTENAS POR AZIMUT | 4 |  | 4 |
| GANANCIA ANTENAS POR AZIMUT | 14.01 dBd |  | 14.01 dBd |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 0.5° |  |  |
| POLARIZACION | Horizontal |  |  |
| POTENCIA DE SALIDA DEL TRANSMISOR | 1000 W |  |  |
| PERDIDAS EN TRANSMISION (CONECTORES, CABLES, ECT) | 2.24 dB |  |  |
| POTENCIA EFECTIVA RADIADA (P.E.R.) POR CANAL MMDS | No Aplica |  |  |
| POTENCIA EFECTIVA RADIADA (P.E.R.) UHF | 15 kW |  |  |
| ANCHO DE BANDA SOLICITADO | 180 MHz |  |  |
| EQUIPO DE TRANSMISIÓN: | MARCA: | EUROTEL |  |
|  | MODELO: | ETL0480TAD |  |
| ANTENAS DE DIFUSIÓN: | MARCA: | RYMSA |  |
|  | MODELO: | AT 15-240 |  |
| TIPO DE TORRE: | Cuadrada Soportada |  |  |
| FORMA DE RECEPCIÓN DE LA SEÑAL: | ENLACE FÍSICO |  |  |
| TIPO DE CODIFICACIÓN | XXXXX |  |  |

Por cada estación repetidora que solicite, deberá presentar una tabla de datos de esta estación.

- SAV-T-009: Características Técnicas Sistemas Codificados Satelitales.- Este formulario debe ser llenado únicamente en el caso de requerir un sistema codificado satelital de audio y video por suscripción, este formulario contiene información de parámetros técnicos de estos sistemas, los cuales son:

  - Datos del Satélite.- En esta sección se debe describir los parámetros técnicos de operación del satélite, los cuales son:

- Nombre del Satélite.- Especificar la denominación del satélite a utilizarse para el sistema codificado satelital

- Ubicación.- Se debe describir la posición orbital del satélite

- Banda de Frecuencias.- Este campo se encuentra dividido en dos partes, en la primera se debe especificar la banda de frecuencias de subida (Uplink), y, en la segunda se debe especificar la banda de frecuencias de bajada (Downlink)

- Método de Modulación.-

- Método de Compresión.-

- PIRE

- Ancho de Banda solicitado

- Conectividad

  - Equipos de Recepción.- En esta sección deberá especificarse y detallarse todos los equipos con los cuales receptará la señal el usuario, por ejemplo

- Antenas Satelitales

- Decodificador

- Cable

- Demodulador

- Receptores Satelitales (IRD)

  - Antenas Satelitales.- En esta sección se debe especificar los parámetros técnicos de las antenas de recepción satelital que el abonado utilizará para receptar la señal del satélite de procedencia.

  - Transponder a utilizar.- En este segmento se debe especificar:

- Nombre del sistema

- Frecuencia Central de Transmisión

- Ancho de Banda

- Polarización

- Nombre del satélite

- Transponder a utilizar

- SAV-T-010: Características Técnicas Extensiones de Red.- Este formulario debe ser llenado únicamente en el caso de requerir una ampliación de cobertura (extensión de red) de un audio y video por suscripción autorizado, este contiene información de parámetros técnicos de los estos sistemas, los cuales son:

  - Datos Del Head End / Cabecera de Red.- En esta sección se debe especificar los parámetros técnicos de la estación transmisora autorizada, la cual consta de los siguientes datos:

- Ubicación.- Se debe especificar la provincia, cantón y parroquia en donde se encuentra ubicada la cabecera

- Dirección del Head End / Cabecera De Red.- Ubicación exacta con nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

- Coordenadas Geográficas del Head End / Cabecera de Red.- Especificar la latitud y longitud en grados, minutos y segundos del Datúm WGS84, la orientación especificar en la latitud N (Norte) o S (Sur), y, la altura en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

- Área de Servicio Autorizada.- Se debe especificar el área de servicio autorizado, en la cual deberá constar el área de servicio del sistema con sus ampliaciones de cobertura de tener autorizado, dichos datos se deben especificar como parroquia, cantón y provincia.

- Área de Servicio Solicitada.- Se debe especificar la ampliación de cobertura (extensión de red), por cada área de servicio solicitado se debe especificar en parroquia, cantón y provincia

- Área de Servicio Autorizada Final.- Se debe especificar el área de servicio autorizado y solicitado, en la cual deberá constar el área de servicio del sistema con todas las ampliaciones de cobertura, dichos datos se deben especificar como parroquia, cantón y provincia.

- Total de Canales Autorizados a Transmitir.- Se debe especificar el número total de canales autorizados a transmitir.

  - Características Técnicas de la Extensión de Red.- En este segmento deberá detallar parámetros técnicos y características de las redes de transporte y de abonado / acceso de la siguiente forma:

    - Red de Transporte.- Se debe especificar las características técnicas de las redes troncal y distribución, detallando los siguientes parámetros:

- Medio de transmisión: Alambrico o Inalambrico

- Tipo de cable: Especificar cable coaxial, fibra óptica u otros; No Aplica para redes de distribución y abonado de televisión codificado terrestre

- Tendido de cable: Especificar como se llevará la señal, esto es, vía aéra, postes, ductos, etc.

- Localidad de la red: Especificar la parroquia o ciudad, cantón y provincia.

    - Red de Abonado / Acceso.- Se debe detallar características técnicas de las redes abonado / acceso, especificando además de los parámetros técnicos de la red de transporte, los siguientes datos:

- Tipo de red: MMDS, LMDS, otros

- Modulación de canal directo: OFDM, Modo 2K, 8K, otros

- Modulación de canal reverso: 16QAM, QPSK, otros

- Tecnología: Difusión, IPTV

    - Red de Conectividad.- En este segmento se describe la red de conectividad que se utilizará para enlazar a una ciudad con otra en caso de solicitar extensiones de red, para tal efecto deberá detallar:

Configuración de los Nodos de Conectividad.- Se debe especificar:

- Nodo A de Origen.- Localidad del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace

- Nodo B de Destino.- Localidad del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace

- Coordenadas del Nodo A.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace

- Coordenadas del Nodo B.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace

- Medio de Conexión.- Especificar el medio de transmisión que utilizará para dicho enlace estos es, fibra óptica, cable coaxial, inalámbrico

- Proveedor: Especificar el proveedor de la conectividad de ser el mismo peticionario, se especificará como infraestructura propia

Detalle de los Enlaces de la Red de Conectividad.- Con el objeto de conocer el nivel de señal en la red de conectividad de los enlaces y conforme se especificó en el literal 2.3.1. a cada uno de los enlaces se debe detallar lo siguiente:

- Capacidad del Enlace.- Medidos en ancho del canal de transmisión y velocidad de transmisión

- Tendido de cable.- Medio de transporte a utilizarse, esto es, Ductos, Postes u Otros

- Distancia del Enlace.- Medidos en kilómetros

- Potencia del Transmisor.- Medidos en Vatios

- Pérdidas.- Este ítem se debe especificar en el caso que se utilice medios físicos.

- Frecuencia.- Se debe especificar la banda de frecuencia que requerirá para utilizar espectro radioeléctrico

- SAV-T-011: Características Técnicas de Programación Autorizada.- Este formulario debe ser llenado únicamente en el caso de requerir una ampliación de cobertura (extensión de red) de un audio y video por suscripción autorizado y tiene por objeto especificar el número de canales y  parámetros técnicos de la programación autorizada, los cuales son:

- Número Canales Nacionales: Número o cantidad de canales de video de origen nacional que se reciben vía satélite, vía aire (OFF AIR) y Canal del Estado “ECUADOR TV”. Por tanto la sumatoria de éstos  ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen nacional (No. de Canales Nacionales).

- Número de Canales Internacionales.- En esta sección se debe especificar el número de canales de video de origen internacional, que se reciben vía satélite, aire, enlaces de fibra óptica u otros. Por tanto la sumatoria de los anteriores ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen internacional (No. de Canales Internacionales).

- Número de Canales Locales.- En esta sección se debe especificar si el sistema cuento con canales de guía de programación o canal de programación propia, consta de partes que son:

- Cana local para programación propia.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local para programación propia.

- Canal local para guía de programación.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local guía de programación o teletexto.

- Canales de audio y valor agregado.- En estas secciones  deberán especificarse el  número de canales de audio que retransmitirá el sistema; así como el número de canales de valor agregado, esto es pay per view y/o video por demanda. Cada ítem representa un total de canales de su especie.

Finalmente la sumatoria de los canales nacionales, internacionales, locales, audio y valor agregado, dan como resultado el número total de canales a transmitir en el sistema.

Se aclara que la columna referida al código estará ligada al ítem de la procedencia de la programación al que pertenece, por ejemplo el código “C1” pertenece a los canales de video vía satelital nacionales.

  - Grilla de Programación Autorizada.- En este segmento tiene por objeto especificar cada uno de los canales descritos en el literal 11.1, para ello los parámetros que deberá detallar son los siguientes:

- Canal.- Tiene por objeto describir el canal que recibe el abonado o suscriptor en su terminal.

- Banda de Frecuencias.- Se debe especificar el rango de frecuencias de cada canal que retransmitirá por el sistema

- Nombre.- Se debe detallar el nombre del canal a retransmitir

- País de Origen.- Se debe especificar el país de origen del canal.

- Recepción.- Se debe especificar el nombre del satélite de procedencia, vía aire o de generación propia (locales).

- Tipo de Canal.- Se debe indicar si el canal a retransmitir es de recepción libre o codificado

- Categoría de Programación.- Deberá especificar de acuerdo al código establecido en el literal 4.1.

- SAV-T-012: Equipos de Ampliación de Cobertura.- El objetivo de este formulario es especificar todos los equipos con los cuales contará el sistema de audio y video por suscripción propuesto, para lo cual se encuentra subdividido en cinco partes que son:

  - Equipos de la Red Troncal

  - Equipos de la Red de Distribución

  - Equipos de la Red de Abonado

  - Equipos de la Red de Conectividad

  - Equipos del Usuario

Para cada uno de estas subdivisiones, el profesional técnico deberá especificar todos los equipos utilizados, indicando la cantidad de los mismos, marca, modelo y una observación de ser necesario.

- SAV-T-013: Características Técnicas para Incremento o Decremento de Canales.- El objetivo de este formulario es especificar las características técnicas para el incremento, decremento o actualización de canales, para lo cual deberá detallar los siguientes parámetros:

  - Datos del Head End (Estación Transmisora).- En esta sección deberá especificar los parámetros técnicos autorizados de la cabecera (Head End), los cuales son:

- Ubicación.- Se debe especificar la provincia, cantón y parroquia en donde se encuentra ubicada la cabecera

- Dirección del Head End / Cabecera De Red.- Ubicación exacta con nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

- Coordenadas Geográficas del Head End / Cabecera de Red.- Especificar la latitud y longitud en grados, minutos y segundos del Datúm WGS84, la orientación especificar en la latitud N (Norte) o S (Sur), y, la altura en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

- Área de Servicio Autorizada.- Se debe especificar el área de servicio autorizado, en la cual deberá constar el área de servicio del sistema con sus ampliaciones de cobertura de tener autorizado, dichos datos se deben especificar como parroquia, cantón y provincia.

- Total de Canales Autorizados a Transmitir.- Se debe especificar el número total de canales autorizados a transmitir.

  - Fuente de la Programación.- El objetivo de este formulario es cuantificar el número de canales para especificar en un sentido macro el incremento, decremento o actualización de los mismos, para lo cual se debe detallar tres fuentes de programación: autorizada, solicitada y la total, cada segmento se encuentra dividido en 4 partes que son:

- Número Canales Nacionales: Número o cantidad de canales de video de origen nacional que se reciben vía satélite, vía aire (OFF AIR) y Canal del Estado “ECUADOR TV”. Por tanto la sumatoria de éstos  ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen nacional (No. de Canales Nacionales).

- Número de Canales Internacionales.- En esta sección se debe especificar el número de canales de video de origen internacional, que se reciben vía satélite, aire, enlaces de fibra óptica u otros. Por tanto la sumatoria de los anteriores ítems especificará el número o cantidad total de canales de origen internacional (No. de Canales Internacionales).

- Número de Canales Locales.- En esta sección se debe especificar si el sistema cuento con canales de guía de programación o canal de programación propia, consta de partes que son:

- Cana local para programación propia.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local para programación propia.

- Canal local para guía de programación.- En este ítem deberá indicar si el sistema de audio y video por suscripción solicitado, contará con un canal local guía de programación o teletexto.

- Canales de audio y valor agregado.- En estas secciones  deberán especificarse el  número de canales de audio que retransmitirá el sistema; así como el número de canales de valor agregado, esto es pay per view y/o video por demanda. Cada ítem representa un total de canales de su especie.

Finalmente la sumatoria de los canales nacionales, internacionales, locales, audio y valor agregado, dan como resultado el número total de canales a transmitir en el sistema.

Se aclara que la columna referida al código estará ligada al ítem de la procedencia de la programación al que pertenece, por ejemplo el código “C1” pertenece a los canales de video vía satelital nacionales.

- SAV-T-014: Grilla de Programación.- Este formulario tiene por objeto especificar y/o detallar los canales de la grilla de programación cuantificados en el formulario SAV-T-013, para tal efecto en este segmento existen tres grillas de programación: autorizada, solicitada y total, con los siguientes parámetros:

- Canal.- Tiene por objeto describir el canal que recibe el abonado o suscriptor en su terminal.

- Banda de Frecuencias.- Se debe especificar el rango de frecuencias de cada canal que retransmitirá por el sistema

- Nombre.- Se debe detallar el nombre del canal a retransmitir

- Origen.- Se debe especificar el origen de la programación, esto es, nacional, internacional, local o video por demanda.

- Recepción.- Se debe especificar el nombre del satélite de procedencia, vía aire o de generación propia (locales).

- Tipo de Canal.- Se debe indicar si el canal a retransmitir es de recepción libre o codificado

- Categoría de Programación.- Deberá especificar de acuerdo al código establecido en el literal 4.1.

Cabe señalar que en el segmento detallado como “Grilla de programación total”, se debe especificar los canales de cada especie solicitados en adición al número de canales que tiene autorizado.

- SAV-T-015: Incremento o Decremento de Antenas Satelitales.- Este formulario tiene por objeto especificar y cuantificar el número de antenas clase III de recepción, para tal efecto consta de tres segmentos de antenas satelitales: autorizadas, solicitadas y totales, con los siguientes parámetros:

- Nombre de la Estación Terrena

- Ubicación de la Antena.- Se debe especificar las coordenadas geográficas en latitud, longitud y altura

- Diámetro.- Especificar el diámetro de la antena parabólica

- Polarización.- Especificar el tipo de polarización que se utilizará, esto es, lineal, circular, cruzada, u otra.

- G/T.- Especificar la figura de mérito, la unidad que se maneja es dB/°K

- Ganancia.- Especificar la ganancia en dBi

- Banda / Recepción.- Indicar en cada casillero asignado la banda de frecuencias (C, Ku, Ka, etc.), y, debajo el rango de frecuencias de down link de la banda requerida

- Capacidad para Variar Frecuencia.- Especificar el

- Satélite.- Especificar el nombre del satélite

- Ubicación del Satélite.- Especificar el azimut del satélite

- Método de Rastreo.- Especificar si es manual y/o automático

- Modulación.- Especificar que tipo de modulación utilizará QPSK, BPSK, xPSK, xQAM u otra

- FEC.- Indicar la corrección de errores hacia delante, 1/2, 2/3 u otro

- SAV-T-016: Características Técnicas Para Reubicación Del Head End.- Este formulario debe ser llenado por concesionarios de sistemas de audio y video por suscripción que deseen reubicar la cabecera del sistema dentro del área de cobertura autorizado, para lo cual deberá especificar los siguientes parámetros autorizados y solicitados del Head End:

- Ubicación.- Se debe especificar la provincia, cantón y parroquia en donde se encuentra ubicado y ubicará la cabecera

- Dirección del Head End / Cabecera De Red.- Ubicación exacta autorizada y solicitada con nombres de calles o avenidas, manzana, urbanización, edificio, piso, etc.

- Coordenadas Geográficas del Head End / Cabecera de Red.- Especificar la geo referenciación en la que se encuentra ubicada y se reubicará la cabecera del sistema, con latitud y longitud en grados, minutos y segundos del Datúm WGS84, la orientación especificar en la latitud N (Norte) o S (Sur), y, la altura en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

- SAV-T-017: Equipos y Componentes Requeridos para la Reubicación del Head End.- Este formulario deberá llenarse para la reubicación y tiene por objeto especificar los equipos que se requieren para reubicar la cabecera del sistema, los cuales se describen a continuación:

  - Equipos Requeridos para la reubicación.- Especificar la marca, modelo y alguna observación del equipo de ser necesario.

  - Conectividad de la Nueva Ubicación del Head End con la Red Troncal.- En este segmento se describe la red de conectividad que se utilizará para enlazar a la nueva dirección del Head End, con el resto del sistema autorizado, para tal efecto deberá detallar:

    - Configuración de los Nodos de Conectividad.- Se debe especificar:

- Nodo A de Origen.- Localidad del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace

- Nodo B de Destino.- Localidad del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace

- Coordenadas del Nodo A.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde comienza la red de conectividad de un enlace

- Coordenadas del Nodo B.- Especificar las coordenadas geográficas de latitud y longitud del nodo donde termina la red de conectividad de un enlace

- Medio de Conexión.- Especificar el medio de transmisión que utilizará para dicho enlace estos es, fibra óptica, cable coaxial, inalámbrico

    - Detalle de los Enlaces de la Red de Conectividad.- Con el objeto de conocer el nivel de señal en la red de conectividad de los enlaces y conforme se especificó en el literal 2.3.1. a cada uno de los enlaces se debe detallar lo siguiente:

- Capacidad del Enlace.- Medidos en ancho del canal de transmisión y velocidad de transmisión

- Tendido de cable.- Medio de transporte a utilizarse, esto es, Ductos, Postes u Otros

- Distancia del Enlace.- Medidos en kilómetros

- Potencia del Transmisor.- Medidos en Vatios

- Pérdidas.- Este ítem se debe especificar en el caso que se utilice medios físicos.

- Frecuencia.- Se debe especificar la banda de frecuencia que requerirá para utilizar espectro radioeléctrico

    - Red de Distribución.- Se debe especificar las características técnicas de esta red, detallando los siguientes parámetros:

- Medio de transmisión: Alambrico o Inalambrico.

- Tipo de cable: Especificar cable coaxial, fibra óptica u otros; No Aplica para redes de distribución y abonado de televisión codificado terrestre.

- Tendido de cable: Especificar como se llevará la señal, esto es, vía aéra, postes, ductos, etc.

- Localidad de la red: Especificar la parroquia o ciudad, cantón y provincia.

    - Procedimiento o plan del traslado.- Deberá especificarse en plano texto el cronograma de la reubicación.

    - Notificación a los Usuarios.- Deberá especificarse en plano texto la forma de notificación a los usuarios en forma previa a la suspensión del servicio por reubicación del head end.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

- FORMULARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO

- INSTRUCCIONES GENERALES

Se ha establecido un formulario para realizar el estudio de mercado y el dimensionamiento de la demanda objetivo:

- SAV-F-EM-001: Servicio de Audio Y Video por Suscripción

El formulario tiene incluido al principio dos celdas que deben ser complementadas con el “Nombre o Razón Social del Solicitante” y la Fecha de presentación de la solicitud.

LLENAR

Todas las celdas de los formularios deberán ser llenadas obligatoriamente a menos que en el presente instructivo se indique lo contrario.

- DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

SAV-F-EM-001: ESTUDIO DE MERCADO PARA SOLICITUDES DEL PERMISO   DEL SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCION

Éste debe ser llenado por los solicitantes del permiso del Servicio de Audio y Video por Suscripción; tiene como finalidad realizar el estudio de mercado y el dimensionamiento de la demanda futura en base al comportamiento histórico del mercado y las expectativas del que la solicita. El formulario esta divido en cuatro secciones, las cuales se detallan a continuación:

- SAV-F-EM-001-1: Comportamiento del mercado Potencial

- SAV-F-EM-001-2: Análisis de la competencia directa

- SAV-F-EM-001-3: Ubicación, bases de segmentación y Dimensionamiento del mercado Objetivo.

- SAV-F-EM-001-1: Comportamiento del mercado Potencial. Esta sección esta subdividida en Base de datos estadísticos del comportamiento del mercado y Breve análisis del comportamiento Potencial.

  - Base de datos estadísticos del comportamiento del mercado. Esta subdivisión del formulario se constituye en un link WEB que vincula a una base de datos elaborada por la SENATEL del Servicio de Audio y Video por Suscripción. Esta base de datos esta compuesta por:

  - Comportamiento histórico del mercado (suscriptores) por operador a nivel nacional.

  - Comportamiento histórico del mercado (suscriptores) a nivel provincial.

  - Proyección del número de suscriptores (que puede ser establecida en función de los datos de número de habitantes o número de hogares en la zona de influencia del proyecto, establecidos por el INEC).

  - Proyección de la Población Nacional.

  - Proyección de la Población a nivel provincial.

  - Población por Cantón según el censo 2001 realizado por el INEC.

La base de datos estadísticos suministrada por la SENATEL, debe ser utilizada en el dimensionamiento del mercado objetivo (sección 3 –SAV–F-EM-001-3), la misma será actualizada hasta el 31 de enero de cada año, y dicha información servirá para la presentación de solicitudes de ese año.

  - Breve análisis del comportamiento Potencial. El solicitante debe realizar un breve análisis de la base de datos estadísticos (numeral 1.1 – Sección 1 – SAV-F-EM-001-1), tomando en cuenta  al menos las siguientes consultas:

- ¿Cuál es el grado de penetración del Servicio de Audio y Video por Suscripción esperado al finalizar la proyección en el (as)  área (s) que prestará el servicio?

- ¿De acuerdo al grado de penetración (número de suscriptores) proyectado existe demanda insatisfecha que podría ser atendida por el permiso  en el (as)  área (s) que prestará el servicio?

- ¿Cuáles son los  operadores con mayor participación de mercado en el área de prestación de servicios en el último año?

- SAV-F-EM-001-2: Análisis de la competencia directa. Una vez complementada la sección SAV-F-EM-001-1, el solicitante debe analizar más detalladamente a la competencia directa. Para ello éste ítem se divide en 2 partes:

- Competencia directa en el área de prestación del servicio.

- Bases de la competencia directa

  - Competencia directa en el área de operación solicitada. El solicitante debe llenar la información dependiendo el número de áreas que solicitará permiso para prestar el servicio. En el formulario originalmente se encuentran tablas para dos áreas (2.1.1. y 2.1.2), sin embargo, el solicitante puede agregar las áreas y tablas necesarias de acuerdo a su requerimiento, y numerarlas secuencialmente;  es decir: 2.1.1.,2.1.2,……2.1.n.

La tabla debe ser llenada de  la siguiente manera:

Escribir el área que solicita, es decir, el nombre de la provincia en  que piensa operar.

En la columna “PERMISIONARIO” escribir la Razón Social de los permisionarios  que prestan servicios en el área  que se planea prestar el servicio. La lista  de permisionarios debe estar ordenada de mayor a menor participación de mercado.

En el orden que se encuentran los datos de la columna “PERMISIONARIOS”, se debe llenar la columna “No SUSCRIPTORES”, es decir, para cada operador se debe complementar con el número de suscriptores que posee el área  solicitada.

En ésta columna  se debe calcular la participación de mercado de cada uno de los permisionarios  que figuran en la columna “PERMISIONARIOS”. La participación se calculará como la razón entre el Número de suscriptores del permisionario en el área / Provincia y la suma  total de suscriptores del área solicitada.

La (s) fuente (s) (origen) de la información de las tablas debe ser la Base de Datos suministrada por la SNT en el numeral 1.1.

Este análisis es por área y el servicio de audio y video por suscripción en general; para éste no se considera un análisis por modalidad de prestación del servicio.

  - Bases de la competencia directa: En este estudio de mercado se analizará la competencia directa tomando como base la tarifa de las distintas modalidades del servicio solicitado frente a las tarifas de los  principales competidores  en el (las) área (s) solicitadas. A continuación se describe la forma de llenar las subdivisiones 2.2.1, 2.2.2, ….n (depende del número de modalidades de servicio que desea prestar el solicitante).

    - Modalidad de servicio “n”: El solicitante debe llenar la celda contigua con el nombre de la modalidad de servicio. La modalidad del servicio responde al paquete o planes a ser ofertados. Ejemplo: Paquete Premium, Intermedio, Básico, etc.

    - Descripción: En esta columna el solicitante debe ingresar la denominación de las distintas tarifas que pretende ofrecer bajo esta modalidad de servicio, por ejemplo, si el solicitante tiene como modalidad de servicio al “Paquete Premium” y ofrece distintitos canales bajo esa modalidad de servicio, por tanto, se complementaría de la siguiente manera esta columna:

DESCRIPCIÓN

Paquete Premium – 40 canales

Plan Básico – 20 canales

    - Estas columnas deben ser llenadas de acuerdo a los siguientes pasos:

- Reemplazar en las celdas donde dice “Competidor 1”, “Competidor 2”, con el nombre de los principales competidores de la modalidad de servicio que se esta analizando (un competidor por columna). El criterio para definir los principales competidores, consiste en que éste debe poseer más del 10% de participación de mercado en el (las) área (s) que se prestará el servicio de acuerdo a las bases de datos suministradas por la SNT numeral 1.1.

- En las celdas contiguas a la columna Descripción (literal b), el solicitante debe introducir las tarifas vigentes sin impuestos (IVA) expresada en dólares modalidad (planes o paquetes) correspondientes a la descripción y al competidor.

    - Solicitante: En esta columna se debe introducir las tarifas que aplicará el solicitante expresadas en las unidades descritas en el numeral ii del literal c) de la sección anterior.

    - Breve Análisis: En esta celda el solicitante debe introducir un análisis comparativo de las tarifas vigentes, es decir, se debe observar si las tarifas del solicitante son superiores o inferiores a las tarifas de sus principales competidores; finalmente, el solicitante debe generar una conclusión determinando si su situación frente a la competencia es beneficiosa en cuanto a tarifas en el (las) área (s) solicitadas.

Como se mencionó anteriormente el solicitante debe generar las veces que correspondan las subdivisiones  “2.2.1.” hasta “n” de acuerdo al numero de modalidades de servicio que contempla en la solicitud de concesión.

- SAV-EM-001-3: Ubicación y Dimensionamiento del mercado Objetivo. Esta sección permite la ubicación y cuantificación de la demanda objetivo que espera tener el solicitante.

  - Segmentación y dimensionamiento del mercado. En esta fase el solicitante debe definir su objetivo de mercado para cada una de las modalidades de servicio detalladas  en las secciones anteriores, que planea prestar durante los primeros 5 años de concesión, de acuerdo a un criterio de segmentación. En el formulario SAV-F-EM-001, esta subdivisión esta compuesta por las modalidades de servicio numeradas como 3.1.1…… 3.1.n (en cada una de las celdas contiguas incluir el nombre de la modalidad),  y cada una de ellas se divide en 2 partes:

- Criterio utilizado para la segmentación y suposiciones  para las proyecciones. El solicitante debe llenar esta sección explicando:

- El criterio de segmentación utilizado para calcular la cuota de mercado correspondiente al tipo de cliente/suscriptor que desea captar durante los primeros 5 años de haber otorgado el permiso, debe ser  geográfico. Es importante que el solicitante explique claramente el proceso que realizó hasta llegar al mercado objetivo.

- Las asunciones utilizadas para la proyección del mercado objetivo; para ello, el solicitante puede suponer un crecimiento anual de suscriptores/clientes (lineal, exponencial, etc.) o  suponer que su mercado objetivo se mantendrá constante en el horizonte de proyección, sin embargo, se debe utilizar criterios lógicos que sigan la tendencia de mercado.

- Proyecciones de mercado para los primeros 5 años. La proyección del objetivo de mercado debe ser realizada  por modalidad de servicio y como se mencionó anteriormente mediante la segmentación geográfica.  A continuación se presenta un diagrama de flujo para llenar la tabla del inciso B de las secciones 3.1.1…..3.1.n.

Provincia

LLENAR DATOS

Cantón

Parroquia

POBLACIÓN PROVINCIA

Considerando la provincia seleccionada en el proceso anterior, esta fila debe ser llenada con la proyección de la población de la misma, esta proyección debe ser obtenida de la base de datos  suministrada  por  la SENATEL (SAV-F-EM-001-1, sección 1.1.).

POBLACIÓN  o NÚMERO DE HOGARESCANTÓN

Considerando el cantón seleccionado en el proceso inicial, esta fila debe ser llenada con la proyección de la población o número de hogares del cantón, esta proyección debe ser obtenida de la base de datos  suministrada  por  la SENATEL (SAV-F-EM-001-1, sección 1.1.).

DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO EN EL CANTÓN

Considerando el tipo de cliente/suscriptor seleccionado en el proceso inicial, esta fila debe ser llenada con la proyección del total de la demanda o total de posibles clientes en el cantón que puede demandar la modalidad de servicio que se analiza a criterio del Solicitante, Para ello, el solicitante debe hacer suposiciones que le permita calcular la demanda Potencial como una fracción de la población del cantón (Ejemplo: número de hogares del cantón) (Describir en la sección A).

DEMANDA SATISFECHA DEL SERVICIO EN EL CANTÓN /PARROQUIA

Esta fila debe ser llenada con la proyección de la demanda satisfecha en el Cantón y/o en la parroquia a ser atendida, este se debe calcular en función del grado de penetración del Servicio (en función de suscriptores) en la provincia, cantón y/o parroquia. El solicitante debe obtener éste último dato de la Proyección de Penetración del Servicio de la base de datos  suministrada  por  la SENATEL (SAV-F-EM-001-1, sección 1.1.).

DEMANDA INSATISFECHA EN EL CANTÓN / PARROQUIA

DEMANDA OBJETIVO SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE/SUSCRIPTOR

Es la diferencia entre la Demanda Potencial y la Demanda Satisfecha, es decir, es la cantidad de clientes que tienen necesidad de la modalidad de servicio aún no atendida.

OBJETIVO DE MERCADO PARA EL CANTON (%) / PARROQUIA

Esta fila debe expresarse como porcentaje de la demanda insatisfecha  el solicitante debe decidir qué porcentaje desea captar de la demanda no atendida. Este se constituye en el objetivo de mercado de la demanda de la modalidad de servicio.

Se calcula como el producto del Porcentaje del Objetivo de mercado por la Demanda Insatisfecha, este cálculo es el mismo para todos los años de proyección.

OBJETIVO DE MERCADO PARA EL CANTON (%) Y/O PARROQUIA

DEMANDA INSATISFECHA EN EL CANTÓN Y/O PARROQUIA

Como se mencionó anteriormente el solicitante debe primero generar los incisos “A” y “B” para todas las modalidades de servicio (3.1.1…..3.1.n) que haya previsto en el Formulario SAV-F-EM-001(sección 2.1);  y al interior de cada uno de los incisos puede generar los campos necesarios para las proyecciones, según recomiendan las notas (1,2,3) en el formulario.

FORMULARIOS PARA LA  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

- INSTRUCCIONES GENERALES

Se han establecido 2 formularios para la estructura organizacional dimensionada a continuación  se detallan:

- SAV-F-DRH-002-1: Descripción de la Organización

- SAV-F-DRH-002-2: Dimensionamiento de Recursos Humanos

Todos los formularios tienen incluido al principio dos celdas que deben ser complementadas con el “Nombre o Razón Social del Solicitante” y la Fecha de presentación de la solicitud.

Todas las celdas de los formularios deberán ser llenadas obligatoriamente a menos que en el presente instructivo se indique lo contrario.

- DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

- SAV-DR-001: DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El solicitante debe describir la estructura de la organización, y detallar la ubicación geográfica tentativa de las oficinas principales y sucursales para los primeros 5 años después de otorgar el permiso, para luego estructurar el organigrama.

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES. El solicitante deberá generar esta sección las veces que crea conveniente dependiendo el número de provincias incluidas en el área solicitada

Cada sección esta compuesta de la siguiente manera:

- Datos generales de la ubicación

- Detalle de unidades administrativas

- Observaciones

A continuación se describe cada subsección:

- Datos generales de la ubicación: Se debe introducir el nombre de la provincia a la cual corresponde esta sección. Ejemplo:

TUNGURAHUA

Incluir el nombre de la provincia.

- Detalle de unidades administrativas: El solicitante deberá listar las unidades administrativas  (oficina principal o sucursal) que planea establecer dentro los primeros 5 años  en la provincia nombrada en la sub -sección. Adicionalmente deberá asignar un código a cada  unidad. Ejemplo:

| TIPO UNIDAD ADMINISTRATIVA | CANTÓN | PARROQUIA | CODIGO UNIDAD ADMINISTRATIVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficina Principal | Ambato | SAN CARLOS | AMB-001 -05 |
| Sucursal | Baños | BAÑOS | BA-1 |

El solicitante debe generar la codificación a su criterio.

Si el solicitante tiene más unidades administrativas que las filas de la tabla en el formulario, podrá insertar más filas.

- Observaciones: Si el solicitante requiere realizar alguna aclaración, observación o nota, puede ingresar sus comentarios en la sección “Observaciones”, de la siguiente manera:

- ORGANIGRAMA POR  UNIDAD ADMINISTRATIVA.  En esta sección se debe incluir un organigrama sencillo por unidad administrativa (oficina principal o sucursal); es decir, si se planea establecer en el año uno la oficina principal, se debe detallar el organigrama inicial, si la estructura de personal crecerá durante los 5 primeros años,  estos requerimientos deberán ser  considerados en el formulario PC-DR-002.  En el formulario se encuentra disponible la sección únicamente para una unidad administrativa, pero si el solicitante planea tener más de una unidad administrativa deberá generar más secciones con el mismo esquema de la sección PC-DR-001-1, dentro la misma sección.

Para el llenado de esta sección, el solicitante debe:

  - Incluir el nombre de la provincia. Ejemplo:

  - Incluir el nombre del cantón.

  - Incluir el nombre de la parroquia:

PARROQUIA:

  - Seleccionar con una “X” si el organigrama corresponde a una Oficina Principal o a una sucursal; y complementar con el código de la unidad administrativa correspondiente:

  - Incluir el organigrama correspondiente, de la unidad administrativa seleccionada en el punto anterior, ejemplo:

SAV-F-DRH-002-2: DIMENSIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS

El solicitante debe  complementar este formulario con el detalle del requerimiento de personal para los primeros 5 años de acuerdo al organigrama incluido en el formulario SAV-F-DRF-002-1.

En el formulario SAV-F-DRH-002, se han incluido 2 tipos de tablas o presupuestos: las tablas o presupuestos  para cada una de las unidades administrativas (oficinas principales y sucursales) y la tabla o presupuesto consolidado de Recursos Humanos.

- PRESUPUESTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las tablas de presupuestos para las unidades administrativas tienen un horizonte de proyección desde el año 1 hasta el año 5. Se debe incluir la siguiente información:

- Unidad administrativa: El solicitante debe incluir en el campo contiguo el código de la unidad administrativa definido en el formulario SAV-F-DRH-002-1.

- Descripción: Se debe incluir en esta columna los cargos o funciones para los cuales el solicitante  planea contratar personal durante los primeros 5 años de otorgado el permiso, se debe tomar en cuenta que debe existir coherencia con los organigramas incluidos en el formulario SAV-F-DRH-002-1.

- Número de empleados y sueldos brutos por año: El solicitante debe incluir el número de empleados que desea contratar por cargo de acuerdo a sus necesidades por año. Los sueldos brutos,  es la suma de todo lo que se estima pagar al empleado en el año, es decir, el sueldo básico por 12 meses más bonos, aportes al IESS, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo etc.; las celdas correspondientes a los sueldos deben contener la fórmula de cálculo y la explicación de la misma debe ir en el campo “Notas”.

- A continuación se presenta un ejemplo.

|  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | No. | Sueldo USD | No. | Sueldo USD | No. | Sueldo USD | No. | Sueldo USD | No. | Sueldo USD |
| Accionistas | 5 | 120.000 | 5 | 132.000 | 5 | 145.200 | 5 | 159.720 | 5 | 175.692 |
| Abogado | 1 | 24.000 | 1 | 26.400 | 1 | 29.040 | 1 | 31.944 | 1 | 35.138 |
| Director general | 1 | 30.000 | 1 | 33.000 | 1 | 36.300 | 1 | 39.930 | 1 | 43.923 |
| Secretaria | 1 | 4.200 | 1 | 4.620 | 1 | 5.082 | 1 | 5.590 | 1 | 6.149 |
| Gerente Adm.-financiero | 1 | 12.000 | 1 | 13.200 | 1 | 14.520 | 1 | 15.972 | 1 | 17.569 |
| Gerente comercial | 1 | 12.000 | 1 | 13.200 | 1 | 14.520 | 1 | 15.972 | 1 | 17.569 |
| Gerente técnico | 1 | 12.000 | 1 | 13.200 | 1 | 14.520 | 1 | 15.972 | 1 | 17.569 |
| Ing. De sistemas | 0 | 0 | 1 | 9.240 | 1 | 10.164 | 1 | 11.180 | 1 | 12.298 |
| Ing. De telecomunicaciones | 1 | 8.400 | 1 | 9.240 | 1 | 10.164 | 1 | 11.180 | 1 | 12.298 |
| Tecnólogo en Telecom. | 1 | 4.800 | 1 | 5.280 | 1 | 5.808 | 1 | 6.389 | 1 | 7.028 |
| Tecnólogo sist. Informático | 0 | 0 | 1 | 5.280 | 1 | 5.808 | 1 | 6.389 | 1 | 7.028 |
| Tecnólogo Adm.- contable | 0 | 0 | 1 | 5.280 | 1 | 5.808 | 1 | 6.389 | 1 | 7.028 |
| Vendedores | 2 | 4.800 | 3 | 7.920 | 4 | 8.712 | 5 | 9.583 | 6 | 10.542 |
| Mensajero | 0 | 0 | 1 | 2.640 | 1 | 2.904 | 1 | 3.194 | 1 | 3.514 |
| TOTAL ANUAL | 15 | 232.200 | 20 | 280.500 | 21 | 308.550 | 22 | 339.405 | 23 | 373.346 |

- Notas:

- Las formulas de calculo se encuentran en la celda correspondientes.

- Se considera un incremento del 10% anual en los salarios.

- El salario Anual incluye el aporte al IEES Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo, no se ha presupuestado ningún bono de producción durante los primeros 5 años.

- En base a un estudio de demanda y futuros ingresos se ha calculado el número de vendedores.

- Los vendedores percibirán ingresos por comisiones además del básico, pero este gasto está presupuestado en Desagregación de Costos y Gastos en el formulario SAV-F-AF-004.

- Se aclara que como la empresa es de reciente creación, todos los requerimientos de personal presupuestados serán para la gestión del servicio.

El solicitante debe generar una tabla por cada unidad administrativa considerada en el formulario SAV-F-DR-002-1.

- PRESUPUESTO CONSOLIDADO: Se constituye en el agregado de los presupuestos por unidades administrativas, esta tabla debe ser complementada de la siguiente manera:

- Descripción: Se debe incluir en esta columna todos los códigos de las unidades administrativas cuyos presupuestos fueron generados en la sección “A“ (Presupuestos para unidades administrativas).

- Número de empleados y sueldos brutos por año: El solicitante debe incluir el número de empleados total que desea contratar por unidad administrativa (detalladas en la columna “Descripción”) de acuerdo a sus necesidades por año. Los sueldos brutos corresponden a la sumatoria del total de sueldos de los distintos cargos o funciones de cada unidad administrativa descritos en la sección A  por año, las celdas correspondientes a los sueldos deben contener la formula de calculo.

- FORMULARIOS PARA EL  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

- INSTRUCCIONES GENERALES

Se han establecido 8 formularios para el análisis de la viabilidad financiera, los mismos deben ser llenados en el siguiente orden:

- SAV-F-AF-01: Parámetros

- SAV-F-AF-02: Demanda

- SAV- F-AF-03: Ingresos

- SAV- F-AF-04: Costos y gastos

- SAV- F-AF-05: Inversiones

- SAV- F-AF-06: Depreciaciones

- SAV- F-AF-07: Estado de Resultados

- SAV- F-AF-08: Flujo de caja

Los  primeros 6 formularios se constituyen en insumos para la construcción de los siguientes 2 formularios, a continuación se presenta un esquema del proceso de estructuración de la información.

PARAMETROS

DEMANDA

CAPEX

INGRESOS

OPEX

DEPRECIACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

WACC

FLUJO DE CAJA

VPN

Todos los formularios tienen incluido al principio dos celdas que deben ser complementadas en la Hoja INICIO con el “Nombre o Razón Social del Solicitante” y la Fecha de presentación de la solicitud. Los 8  formularios son generales y deben ser llenados por los solicitantes de la Concesión de Sistemas de Audio y Video por Suscripción de manera obligatoria.

En el archivo digital el solicitante debe plasmar en las celdas correspondientes todas las formulas que utilice para estimar cada uno de los ítems, para ello debe entregar en forma digital los formularios.

Todas las celdas de los formularios deberán ser llenadas obligatoriamente a menos que en el presente instructivo se indique lo contrario.

- DESCRIPCIÓN DE LOS FORMULARIOS

- SAV- F-AF-01: PARÁMETROS

Este formulario esta compuesto por parámetros  para la estimación de la Demanda, Ingresos, costos y gastos, inversiones, Estado de Resultados y Flujo de caja. Los parámetros deben incluir   la  unidad, valor y su respectiva descripción, tal y como se muestra en el formulario, el solicitante podrá añadir las filas necesarias de acuerdo al formulario correspondiente. En la descripción el solicitante debe citar la fuente, referencia u origen del parámetro que está utilizando.

Ingresar la denominación del Parámetro en esta columna.

Ingresar la unidad de medida del parámetro.

Ingresar la des- cripción del parámetro (fuente, referencia).

Ingresar el valor del parámetro.

- PARÁMETROS DE DEMANDA: El solicitante debe ingresar en esta sección los parámetros que considere necesarios para ser utilizados en el Formulario SAV- F-AF-02. Los parámetros pueden ser respecto a los suscriptores/clientes o a consumo por abonado, la elección queda a criterio del solicitante; por ejemplo, distintos paquetes de canales para ofertar.

- PARÁMETROS DE INGRESOS: De igual manera que la sección anterior, se debe ingresar los parámetros que van a ser utilizados en el calculo de los Ingresos. Por ejemplo, si se utilizaran como parámetros de cálculo de ingresos, las tarifas de los distintos paquetes de canales.

- PARAMETROS DE DESCUENTOS.- El solicitante debe ingresar en esta sección los parámetros que serán utilizados en el cálculo de la utilidad que el solicitante referencia para su proyecto. El parámetro de descuento básicamente es la tasa o porcentaje de ganancia que se desea sobre la inversión a efectuar.

- PARÁMETROS DE COSTOS Y GASTOS: El solicitante debe ingresar en esta sección todos los parámetros que se mantendrán fijos en los cálculos que se realizarán  en el Formulario SAV- F-AF-04. Se citan algunos ejemplos: Costo de Captación por cliente, Costo de fidelización por cliente, etc.

- PARÁMETROS DE INVERSIONES: Se deben incluir parámetros como por ejemplo año en que se reinvierte,  Costos unitarios de los equipos  más requeridos, por ejemplo costo de metro líneal de fibra instalada, etc. Los datos a ingresar quedan a criterio del solicitante, sin embargo, es fundamental que en la descripción, el solicitante cite la fuente de su parámetro.

- PARÁMETROS ESTADO DE RESULTADOS: Se ha incluido como obligatorios los parámetros:

  - Plazo de la deuda. El solicitante puede ingresar varios plazos de deudas, en función al número de deudas que proyecta adquirir para financiar ya sea el Capital operativo o el Plan de inversiones.

  - Periodo de  depreciación, el solicitante puede fijar varios periodos dependiendo que activo o proponer un periodo medio.

  - Impuesto a las utilidades, se debe ingresar la tasa impositiva que grava las Utilidades en Ecuador, que equivale al 25%.

  - Tasa Participación de utilidades para empleados, corresponde a la obligación que tienen las empresas de distribuir el 15% de  sus utilidades a sus empleados.

En el inciso a)  es obligatorio citar la fuente, tales como acuerdos, contratos crediticios con Instituciones Financieras, etc., en el caso que el solicitante planee financiar parte de la inversión con financiamiento externo.

- SAV- F-AF- 02: DEMANDA

El formulario de Demanda, básicamente esta compuesto de los resultados del formulario SAV- F-EM-001 y de otra información adicional. El solicitante debe llenar el formulario  de la siguiente manera:

- SAV- F-AF-02-1: Demanda expresada en suscriptores/clientes. En la tabla incluida en esta sección, el solicitante debe incluir las cantidades de suscriptores/clientes  resultado del estudio de mercado obtenido en las secciones 3.1.1…3.1.n del formulario SAV- F-EM-001.  Esta permitido incluir las filas que considere necesario, ya sea porque el solicitante tiene la intención de prestar el servicio en varias, provincias, cantones, o varios paquetes de servicios.

Adicionalmente, el solicitante debe complementar las celdas de la columna Descripción  con el nombre o la denominación del paquete de servicio, Provincia, Cantón según corresponda a la fila, de la siguiente manera:

INCLUIR EL NOMBRE O LA DENOMINACIÓN DEL PAQUETE DE SERVICIO, PROVINCIA, CANTÓN AL QUE CORRESPONDE  LA  FILA.

Finalmente el solicitante debe generar las filas con los datos respectivos extraídos de la proyección de la demanda del Estudio de mercado (formulario SAV-F-EM-001) e insertar las filas que requiera, pero siempre manteniendo el siguiente orden:

MODALIDAD DE SERVICIO 1

PROVINCIA 1

PROVINCIA 2

PROVINCIA 3

CANTÓN 1

CANTÓN 2

CANTÓN 1

CANTÓN 2

CANTÓN 1

CANTÓN 2

- SAV-F-AF-02-2: Proyección del consumo (expresado en canales). Esta sección no es obligatoria, puede calcular cuantos canales proveerá por paquete.

- SAV-F-AF-02-3: Indicadores de demanda. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV- F-AF-02-2. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, sin embargo, debe describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-02-4: Aclaraciones del solicitante.  Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV- F-AF-02-1, SAV- F-AF-02-2, SAV- F-AF-02-3).

- SAV- F-AF- 03: INGRESOS

- SAV- F-AF-03-1: Cálculo de la proyección de Ingresos. De acuerdo al criterio del solicitante, los ingresos pueden ser calculados de la siguiente forma, por ejemplo:

PRECIO (USD/ Unidad)

N° DE SUSCRIPTORES POR PAQUETE

X

INGRESOS  ANUALES PAQUETE 1

En la tabla inserta en esta sección, el solicitante encontrará dos tipos de ingresos, los ingresos por la  explotación del servicio (Ingresos Anuales por paquete de servicio), el cual ya fue explicado y   “Otros ingresos” donde el solicitante podrá incluir otro tipo de ingresos que no se encuentre   dentro de los anteriores ítems, por ejemplo: venta de equipos o terminales a los suscriptores/clientes.

El solicitante puede insertar las filas que considere conveniente de acuerdo al número de paquetes de servicio que proyecte ofrecer a su mercado objetivo, para esto debe ingresar se debe ingresar el nombre o la denominación del paquete en la fila correspondiente dentro las celdas de la columna Descripción.

INCLUIR EL NOMBRE O LA DENOMINACIÓN DEL PAQUETE AL QUE CORRESPONDE  LA  FILA.

Los ingresos Anuales totales por paquete, son la suma de los Ingresos por Provincia-Cantón en el (las) área (s) solicitada (s).

- SAV- F-AF-03-2: Indicadores para la proyección de los ingresos y otros cálculos. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-03-1. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, sin embargo, debe describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-03-3: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-03-1, SAV –F-AF-03-2).

- SAV- F-AF- 04: COSTOS Y GASTOS

Este formulario se refiere a los Costos y Gastos de Explotación, donde todos los ítems se agruparan en 3 grupos a criterio de la SENATEL:

  - Gastos Operacionales

  - Costo de Ventas

  - Costo Terminales o equipos para los clientes

Para complementar este formulario el solicitante debe estimar inicialmente los ítems de la sección SAV-F-AF-04-2, y posteriormente la sección SAV-F-AF-04-1.

Remuneraciones

Operación y Mantenimiento de Redes

Mantenimiento y Operación equipos de los  centros de administración y gestión  de la red (HW)

Mantenimiento y Operación equipos de los centros de administración y gestión  de la red (SW)

Operación y Mantenimiento de Oficinas

Compras Equipos y/o terminales

Informática

Pago por proveedores canales internacionales

Pago de Tarifas por uso de Frecuencias

Pago por Tarifas de derechos de concesión variable

Marketing de fidelización

Costo captación de clientes

Otros Gastos y servicios

SECCIÓN SAV-F-AF-04-1

GASTOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS

COSTO TERMINALES

SECCIÓN SAV-F-AF-04-2

El diseño de este formulario esta estructurado en 4 partes:

- SAV –F-AF-04-1: Síntesis de los Costos y Gastos de explotación.

- SAV –F-AF-04-2: Desagregación de los Costos y Gastos de explotación.

- SAV –F-AF-04-3: Indicadores para la proyección de los Costos y Gastos de explotación.

- SAV –F-AF-04-4: Aclaraciones del Solicitante.

A continuación se describe cada uno de los mencionados:

- SAV-F-AF-04-1: Síntesis de los  Costos y Gastos de Explotación. En la tabla existente en está sección, se encuentran los 3 grupos mencionados inicialmente: Gastos Operacionales, Costo de Ventas y Costo de Terminales o equipos para los clientes; éstos 3 grupos representan la agrupación de los ítems expuestos más adelante en la sección SAV-F-AF-04-2.   A continuación se describen cada uno de los costos:

  - Gastos Operacionales. Corresponden a los gastos no asociados directamente a la comercialización del servicio, como mínimo el solicitante deberá incluir en éste ítem  los siguientes gastos extraídos de la sección SAV-F-AF-04-2:

  - La fracción correspondiente a las Remuneraciones (SAV-F-AF-04-2, ítem  2.1)

  - Operación y mantenimiento de Redes (SAV-F-AF-04-2, ítem  2.2)

  - Operación y mantenimiento de Oficinas (SAV-F-AF-04-2, ítem  2.5)

  - Informática (SAV-F-AF-004-2, ítem  2.7)

  - Gasto en la pago de Tarifas por uso de Frecuencias (SAV-F-AF-04-2, ítem  2.8)

  - Mantenimiento y Operación de equipos de los centros de administración y gestión  de la red (Hardware) (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.3)

  - Mantenimiento y Operación de equipos de los centros de administración y gestión  de la red (Software) (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.4)

  - Pago por proveedores canales internacionales (ítem 2.8)

  - Pago de Tarifas por uso de Frecuencias (ítem 2.9)

  - Pago por Tarifas de derechos de concesión variable (ítem 2.10)

  - La fracción correspondiente a Otros Gastos y Servicios (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.13).

Todos los ítems mencionados anteriormente deben ser sumados y el resultado debe ser incluido en la fila de Gastos operacionales para cada año proyectado. Tanto la fracción correspondiente a  las remuneraciones  como la fracción de Otros Gastos y servicio, son determinadas a criterio y experiencia del solicitante, sin embargo,  el criterio utilizado para ambas fracciones debe ser explicado más adelante en la Sección SAV –F-AF-04-4.

Si el solicitante considera que existen más ítems puede incluirlos en la sección SAV –F-AF-04-2  en “Otros Gastos y servicios” o directamente como un ítem aparte.

  - Costo de venta. El Costo de ventas está directamente relacionado a la comercialización del servicio, éste deberá estar compuesto como mínimo de los siguientes elementos:

  - Fracción correspondientes a Remuneraciones (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.1)

  - Marketing de Fidelización (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.11)

  - La fracción correspondiente a Otros Gastos y Servicios (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.13)

  - Costo de captación de clientes (Promociones, comisiones, etc.) (SAV –F-AF-04-2, ítem  2.12)

Y de igual manera que el numeral 1.1, los ítems mencionados anteriormente deben ser sumados y el resultado debe ser incluido en la fila de Costo de venta para cada año proyectado. Tanto la fracción correspondiente a  las remuneraciones   como la fracción de Otros Gastos y servicios, son determinadas a criterio y experiencia del solicitante, sin embargo,  el valor utilizado para ambas fracciones debe ser ingresado en las celdas D18 y D19.

Si el solicitante considera que existen más ítems puede incluirlos en la sección SAV –F-AF-04-2  en “Otros Gastos y servicios” o directamente como un ítem aparte.

  - Costo Terminales o equipos para los clientes. El costo de Terminales o equipos es un ítem que puede ser o no llenado por el solicitante, dependiendo el plan comercial que tenga el solicitante del permiso:

- Si el solicitante planea vender a un precio superior al costo a través de financiamiento de los equipos o terminales a sus suscriptores/clientes, esté ítem cobra gran importancia ya que  puede generase  subsidios y paralelamente se origina un Ingreso por venta de equipos o terminales que debe ser incluido en la sección SAV –F-AF-03-1.

- Si el solicitante piensa alquilar las terminales o equipos a sus suscriptores/clientes y no vender dichos terminales o equipos, entonces el costo de los equipos o terminales deben ser incluidos en el Plan de inversiones y los ingresos generados pueden ser considerados en ”Otros ingresos” de la sección SAV –F-AF-03-1.

- Si el solicitante no se encargará de la comercialización o alquiler de los terminales o equipos, no está obligado a llenar los datos en esta fila.

Para determinar el costo de terminales y equipos, en caso  de ser incluido,  se puede calcular en función de la demanda (SAV–F-AF-02), parámetros (SAV-F-AF-01, numeral 4) e Indicadores  (SAV –F-AF-04-3).

- SAV–F-AF-04-2: Desagregación de los  Costos y Gastos de Explotación. A continuación se describe cada uno  de los ítems incluidos en la tabla de ésta sección.

  - Remuneraciones.  El calculo de éste ítem debe ser obtenido del Formulario SAV-F-DRH-002.

  - Operación y Mantenimiento de Redes (incluye centrales, nodos,  red de transporte y de acceso). Involucra todos los costos y gastos asociados a  todas las actividades necesarias para mantener organizados y en correcto funcionamiento todos los equipos de red, así como su re-configuración en casos necesarios.

  - Mantenimiento y Operación equipos de los centros de administración y gestión  de la red (HW) Son todos los gastos y costos en los que incurriría el solicitante  en los trabajos de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo que se hace a todos los equipos de Hardware de los centros de administración y gestión  de la red cuando presentan problemas en el funcionamiento normal o de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo.

  - Mantenimiento y Operación equipos de los centros de administración y gestión  de la red  (SW). Son todos los gastos y costos en los que incurriría el solicitante  en los trabajos de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo que se hace a todo el  Software cuando presentan problemas en el funcionamiento normal o de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo.

  - Operación y Mantenimiento de Oficinas. Son todos los gastos y costos en los que incurriría el solicitante  en los trabajos de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo que se hace a todos las oficinas (principales y sucursales) cuando presentan desperfectos o de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo.

  - Costo de Equipos y/o terminales. Son los costos asociados a la compra de equipos/terminales para los suscriptores/ clientes, por ejemplo: pagos a proveedores, aranceles, desaduanización, transporte, etc.

  - Informática. Se refiere a los costos y gastos en los que incurrirá el solicitante en los procesos, desarrollos y  utilización de equipos informáticos y software que no tengan relación directa con   la gestión de la red.

  - Pago por proveedores canales internacionales, De acuerdo a la negociación con los proveedores.

  - Pago de Tarifas por uso de Frecuencias. Este ítem debe ser calculado siempre y cuando el solicitante planee requerir la concesión o registro de frecuencias durante los primeros 5 años del permiso, la estimación debe realizarse conforme a la infraestructura detallada en los formularios del Proyecto Técnico y según el Reglamento de derechos de concesión y tarifas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico vigente.

  - Pago por Tarifas de derechos de concesión variable. De acuerdo a la nromativa aplicable.

  - Marketing de fidelización.  Son todos los gastos y costos que el solicitante pretende incurrir para mantener a los clientes captados, tales como: promociones, descuentos, etc.

  - Costo captación de clientes. Se refiere a todos los gastos en los que incurría el solicitante, para incrementar el número de abonados/clientes, por ejemplo: promociones, comisiones de los vendedores, bonos,  etc.

  - Otros Gastos y servicios. El solicitante puede ingresar en este ítem todos los gastos y costos que no estén incluidos en los ítems descritos en los numerales 2.1 al 2.10, relacionados con el ámbito del  permiso solicitado.

Los ítems de Costos y Gastos de explotación incluidos en la tabla de esta sección del formulario, son los mínimos a ser calculados por el solicitante, por tanto, todos ellos deben ser determinados a lo largo del horizonte de proyección.

- SAV-F-AF-04-3: Indicadores para la proyección de los Costos y Gastos de Explotación. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-04-1. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, sin embargo, debe describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-04-4: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-04-1, 2, 3).

- SAV- F-AF- 005: INVERSIONES

El Plan de inversiones debe estar ligado al Proyecto técnico, ya que en éste último se encuentra dimensionada toda la infraestructura, equipamiento y otros elementos necesarios para tener la capacidad técnica de prestar el servicio.

Este formulario constituye el “Plan de Inversiones”  para los primeros 5 años de permiso, donde  el solicitante prevé  donde, como y cuanto invertirá para la prestación del servicio.

El formulario esta compuesto por 4 partes:

- SAV-F-AF-05-1: Síntesis del Plan de inversiones

- SAV-F-AF-05-2: Desagregación del Plan de inversiones

- SAV-F-AF-05-3: Indicadores para la proyección del  Plan de inversiones

- SAV-F-AF-05-4: Aclaraciones del solicitante.

A continuación se desarrollan cada una de las partes:

- SAV-F-AF-05-1: Síntesis del Plan de inversiones.  En esta sección se encuentra una tabla donde el solicitante debe sintetizar (agrupar) en grupos todos los activos que adquirirá para prestar el servicio (sección 1.1 Inversión). A continuación se detalla la estructura mínima por servicio  que debe tener la síntesis del Plan de inversiones:

- Nodos principales y secundarios de RED TRONCAL (Medio de Transmisión físico, equipos y Software de Telecomunicaciones).

- Nodos principales y secundarios de RED DE DISTRIBUCIÓN (Medio de Transmisión físico, equipos y Software de Telecomunicaciones).

- Nodos principales y secundarios de RED DE ABONADO (Medio de Transmisión físico, equipos y Software de Telecomunicaciones).

- Nodos principales y secundarios de RED DE INTERCONEXIÓN (Medio de Transmisión físico, equipos y Software de Telecomunicaciones).

- Infraestructura HEAD END (Equipo y Software)

- Edificios (Infraestructura Física)

- Equipamiento Oficinas  (Equipo y Software)

- Derecho de concesión por la concesión.

El solicitante puede ingresar más ítems de los que propone como estructura mínima la SENATEL;  sin embargo su forma de cálculo debe ser aclarada en la sección SAV-F-AF-05-4. Adicionalmente, todas las formulas utilizadas para la proyección deben ser plasmadas en las celdas correspondientes.

Los valores correspondientes a los ítems de la estructura mínima de cada servicio deberán ser el resultado de la suma de los ítems desagregados en la sección SAV-F-AF-05-2.

En el punto 1.2 Reinversión, el solicitante puede ingresar en la columna Descripción,  los ítems  (Sección 1.1 SAV- F-AF-05-1) que considera que reinvertirá en los primeros 5 años. La existencia o no de reinversión en los primeros 5 años de del permiso es decisión del solicitante.

A continuación se presenta un diagrama como ejemplo para indicar la secuencia lógica del cálculo:

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

CENTRALES Y EQUIPOS AUXILIARES  ASOCIADOS.

PLAN DE INVERSIÓN DESAGREGADO

PLAN DE INVERSIÓN SINTETIZADO

- SAV-F-AF-05-2: Desagregación del Plan de inversiones. Como se mencionó anteriormente, los elementos en la estructura mínima provienen del Plan de inversión desagregados en equipos y elementos necesarios para la operación.

En esta sección se deben detallar los Activos que en volumen y monto sobrepasen los 500 USD, sin embargo, si el solicitante desea detallar activos que valgan  menos de 500 USD podrá hacerlo. Por ejemplo, un metro de cable  vale menos que 500 USD; si el solicitante prevé comprar 100.000 m. de cable, en ese caso por volumen sobre pasará los 500 USD.

Adicionalmente, el plan de Inversiones desagregado debe tener dos dimensiones: tiempo y ubicación, es decir, debe contestar las siguientes preguntas:

- ¿Dónde  se invertirá en el año “n” del permiso?

- ¿Cómo  y en qué se invertirá en el año “n” del permiso?

- ¿Cuánto se invertirá en el año “n” del permiso?

En la columna “Desagregado de elementos de la estructura mínima” se debe ordenar los ítems primero por Ubicación (Provincia-Cantón) y después por la denominación del sitio, por ejemplo:

- Provincia: Tungurahua

- Cantón: Ambato

- Parroquia: Ambato

- Nodo: HEAD END

- Equipamiento:

- Antenas Satelitales

Antenas Aire

Moduladores

Demoduladores

Etc.

Cuando se describa el equipamiento o elementos necesarios para la operación en esta sección, el solicitante debe tener especial cuidado en mantener la misma denominación, numeración  y codificación que utilizó en los FORMULARIOS TÉCNIOS – SAV-FT, para nombrar los equipos o elementos necesarios para la operación.

- SAV- F-AF-05-3: Indicadores para la proyección del  Plan de inversiones. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems; en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-05-1,2. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente,  debiendo describirlos y mencionar la fuente, referencia  u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-05-4: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-05-1, 2, 3).

- SAV- F-AF- 06: DEPRECIACIONES

Este formulario se divide en 3 secciones:

- SAV-F-AF-06-1: Depreciaciones del Plan de Inversiones

- SAV-F-AF-06-2: Indicadores para el cálculo de depreciaciones del Plan de Inversiones.

- SAV-F-AF-06-3: Aclaraciones del solicitante.

A continuación se detallan las instrucciones para el llenado de cada una de las secciones:

- SAV-F-AF-06-1: Depreciaciones del Plan de Inversiones. El solicitante debe considerar en este ítem el periodo de vida útil del equipo, infraestructura y demás elementos del CAPEX  o Plan de inversiones (Formulario SAV-F-AF-05-2), este criterio debe ir de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Con el objetivo de estandarizar el cálculo, la SENATEL solo aceptará la aplicación del método de depreciación lineal, es decir:

Depreciación=ValorMercadoActivoNúmeroañosvidaútil

El  número de años de vida útil, debe estar definido en el formulario SAV-F-AF-01, sección 6 “Parámetros Estados de Resultados”, literal b); como se mencionó en esta sección, se puede utilizar un promedio para toda la inversión a ejecutar (Total Plan de Inversión), o definir un Periodo de depreciación por cada ítem del Plan de Inversión desagregado (Formulario SAV-F-AF-05-2).

El Solicitante debe realizar el cálculo de depreciación en la tabla inserta en esta sección, donde debe plasmar las formulas aplicadas y proceder a depreciar de acuerdo al criterio definido (párrafo anterior), el cual debe ser explicado en la sección SAV-F-AF-06-3, numeral 3.1.

- SAV-F-AF-06-2: Indicadores para el cálculo de depreciaciones del Plan de Inversiones. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-06-1. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, debiendo describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-06-3: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-06-1, SAV-F-AF-06-2).

- SAV-F-AF- 07: ESTADO DE RESULTADOS

Este formulario se divide en 3 secciones:

- SAV-F-AF-07-1: Estado de resultados Proyectado

- SAV-F-AF-07-2: Indicadores para la construcción  del Estado de resultados Proyectado.

- SAV-F-AF-07-3: Aclaraciones del solicitante.

A continuación se detallan las instrucciones para el llenado de cada una de las secciones:

- SAV-F-AF-07-1: Estado de resultados Proyectado. En esta sección se encuentra la tabla del Estado de Resultados, el cual debe ser proyectado a un horizonte de 5 años. Su estructura es similar a la del Flujo de caja, él mismo se construye de la siguiente manera:

INGRESOS

La información debe ser obtenida del formulario  SAV-F-AF-03-1 “Ingresos Totales”.

GASTOS OPERACIONALES

La información debe ser obtenida del formulario  SAV-F-AF-04-1,  numeral 1.1.  “Gastos Operacionales”.

COSTO DE VENTAS

La información debe ser obtenida del formulario  SAV-F-AF-04-1,  numeral 1.2.  “Costo de Ventas”.

COSTO DE TERMINALES/ EQUIPOS

La información debe ser obtenida del formulario  SAV-F-AF-04-1,  numeral 1.3.  “Costo de Terminales/ Equipos”.

EBITDA: MARGEN O UTILIDAD BRUTA DE EXPLOTACIÓN

=

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL

La información debe ser obtenida del formulario  SAV-F-AF-06-1 “Total Depreciación Anual”.

EBIT: MARGEN O UTILIDAD OPERATIVA

=

GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACIONES

Este ítem debe ser calculado siempre y cuando el solicitante planee financiar el proyecto de negocio del permiso con endeudamiento externo. Por tanto, este ítem debe ser la suma de las cuotas  mensuales, trimestrales, etc. que debe pagar el solicitante a todos sus acreedores, según los parámetros definidos en  SAV-F-AF-01, numeral 3 (Costo de la Deuda y Relación Deuda Capital) y 6 (Plazo deuda). El calculo de éste ítem debe ser aclarado en la sección SAV-F-AF-07-3.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

=

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A EMPLEADOS

La Participación de las Utilidades a Empleados se calcula como el 15% de la  utilidad antes de impuestos (Parámetro del formulario SAV-F-AF-01).

IMPUESTO A UTILIDADES

UTILIDAD NETA

Se hace referencia al Impuesto a la Renta, es decir, el 25% de la  utilidad antes de impuestos.

=

En la tabla (hoja electrónica del formulario), el solicitante encontrará formulas que le calculan automáticamente el EBITDA, EBIT, Utilidad antes de Impuestos y Utilidad neta.  Adicionalmente, el solicitante debe plasmar en las celdas todas las formulas empleadas en las operaciones de cálculo.

- SAV-F-AF-07-2: Indicadores para la construcción  del Estado de resultados Proyectado. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-007-1. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, para lo cual debe describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-07-3: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-07-1, 2).

- SAV-F-AF- 08: FLUJO DE CAJA

La construcción del Flujo de caja es similar a la construcción del Estado de resultados, sin embargo, la diferencia radica  en que dentro el Flujo de Caja solo se considera lo relacionado al proyecto para la prestación del servicio a concesionar, por tanto, de tratarse de una empresa con varios años de experiencia solo se deberá tener en cuenta únicamente los ítems involucrados en la Gestión y Ejecución del proyecto para el permiso solicitado.

El formulario SAV-F-AF-08 esta dividido en 3 partes:

- SAV-F-AF-08-1 Flujo de caja

- SAV-F-AF-08-2 Indicadores para la construcción del flujo de caja

- SAV-F-AF-08-3 Aclaraciones del solicitante

A continuación se detalla cada una de las secciones mencionadas:

- SAV-F-AF-08-1:  Flujo de caja. En esta sección se encuentra la tabla que contiene el flujo de caja, como se  mencionó anteriormente, su construcción sigue la misma estructura del Estado de Resultados hasta el calculo de la Utilidad Neta a excepción de los “Gastos Financieros”, en éste ítem solo se considera el pago de Intereses a la fuente de financiamiento externo.  Por tanto el esquema que se tendría sería el siguiente:

EBIT

=

GASTOS FINANCIEROS

Es el producto del Costo de la deuda (SAV-F-AF-01, numeral 3) por el Valor del Crédito (posteriormente se definirá el calculo de este ítem)

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A EMPLEADOS

La Participación de las Utilidades a Empleados se calcula como el 15% de la  utilidad antes de impuestos (Parámetro del formulario SAV-F-AF-01).

IMPUESTO A UTILIDADES

MARGEN  NETO

Se hace referencia al Impuesto a la Renta, es decir, el 25% de la  utilidad antes de impuestos.

=

La tabla ya contiene formulas vinculadas a sus fuentes de origen, el solicitante únicamente debe complementar la siguiente información:

  - Inversiones Totales. Este ítem esta vinculado al Formulario SAV-F-AF-05-1, “Inversiones Totales”, en esta fila no se debe realizar ningún cálculo ya que cuenta con fórmulas que calculan directamente las inversiones Totales.

  - Crédito-  Desembolso Inicial. Este ítem debe ser tratado en dos partes: el desembolso inicial  y el pago Anual a capital al financiador Externo.

Como se mencionó en la elaboración del Estado de Resultados y el Balance General, el monto a solicitar de financiamiento externo es una política interna y definida en el formulario de Parámetros SAV-F-AF-01, numeral 3: “Relación Deuda/ Capital”.  Se considerará como valida para el cálculo de este ítem la siguiente Formula:

DesembolsoInicial=InversiónAño0*RelacióndeudaCapital

En ésta operación se asume que únicamente se hará un desembolso del financiamiento externo solicitado. Si el solicitante planea solicitar más financiamiento a lo largo de los primeros 5 años del permiso, entonces puede ingresar del año 2 al 5 los montos directamente a desembolsar (se debe considerar estos montos para calcular los gastos financieros correspondientes). Todas las aclaraciones deben ser ingresadas en la sección SAV-F-AF-09-3.

  - Amortizaciones. Es el resultado de la división entre Desembolso Inicial y el plazo que otorgue el proveedor de los recursos (en caso de existir solo un desembolso los primeros 5 años del permiso).

Por tanto, completando el flujo de caja con los ítems descritos en los numerales 1.1. al 1.3. de este formulario, se tienen las siguientes operaciones para encontrar el Flujo de caja neto:

MARGEN  NETO

INVERSIONES TOTALES

+

CREDITOS-DESEMBOLSOS

AMORTIZACIONES

+

DEPRECIACIONES

=

FLUJO DE CAJA  NETO

Dentro del esquema anterior no se incluye el valor presente del crecimiento continuo, ya que su cálculo tiene importancia únicamente para la estimación del Valor Presente Neto del Proyecto para el permiso solicitado.

VALOR PRESENTE NETO

FC0….n

En la celda contigua a VPN USD (ver figura superior), se encuentra la fórmula para calcular automáticamente el Valor Presente Neto del Proyecto del permiso solicitad. La ecuación  aplicada es la siguiente:

Valor.Presente.Neto=t=1t=nFCt(1+WACC)t+ValorcrecimientoPerpetuo(1+WACC)t

Donde “FC” corresponde a los resultados obtenidos en cada año  del Flujo de Caja y que proviene de la explotación del servicio a prestar. El solicitante únicamente debe calcular los ítems descritos en  los numerales 1.1. al 1.3. de este formulario y los Gastos financieros; y la tabla automáticamente calculará el Valor Presente.

El propósito del  Valor Presente Neto (VPN) es revelar el valor de la empresa o en este caso el valor del proyecto de permiso, a través de los flujos futuros generados por la explotación del servicio concesionado en el área asignada durante el plazo de permiso.

El VPN permitirá evaluar la inversión a largo plazo y si ésta cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o cero.  Si es positivo el proyecto del permiso crea valor; si es negativo quiere decir que el proyecto destruye valor.

- SAV-F-AF-08-2: Indicadores para la construcción del flujo de caja. Los indicadores o comúnmente llamados Drivers son porcentajes o relaciones de variables que distribuyen o permiten calcular los ítems, en este caso, los ítems de la tabla de la sección SAV-F-AF-08-1. El solicitante puede generar los indicadores que vea conveniente, debiendo describirlos y mencionar la fuente u origen del mismo en la columna Descripción. En caso de que el solicitante prevea que el indicador variará a lo largo del horizonte de proyección debe incluir en las celdas respectivas desde el año 1 hasta el año 5, las variaciones del mismo.

- SAV-F-AF-08-3: Aclaraciones del solicitante. Se incluye esta sección para que el solicitante haga las aclaraciones que requiera sobre las secciones anteriores (SAV-F-AF-08-1, 2).

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Remuneración: Se entiende por remuneración a la percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en pago por un servicio prestado o actividad desarrollada.

- Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de los equipos de las centrales.

- Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de los equipos de las centrales.

- Marketing de Fidelización: Es una estrategia de mercado  que consiste en rentabilizar y obtener el máximo beneficio de los clientes captados, de manera que la empresa vaya desarrollando relaciones fuertes y duraderas con sus mejores clientes.

- Depreciación: La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva.

- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones e Impuestos.

- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Representa el margen o utilidad operativa de la empresa antes de deducir los intereses (carga financiera) e Impuestos.

- Modalidad: Representa el modo de prestación del servicio, esto es si la oferta de servicios considera planes o paquetes de canales (audio y video).

III. FLUJOGRAMA DE LOS REQUISITOS

El flujograma descrito anteriormente indica el orden en que los formularios deben presentarse para cada una de las solicitudes descritas con anterioridad, el ingreso de toda esta documentación deberá presentarse en un original (1 documento físico) anexando la misma en archivos magnéticos (la misma deberá contenerse en los archivos establecidos para el efecto), dicho ingreso se realizará a través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Según el RUC

Razón entre Número de suscriptores del área solicitada / población existente en el área solicitada.

Entiéndase el equivalente a Área, la provincia en la que el solicitante pretende prestar el servicio.

Según el RUC

Según el RUC

Parámetro: Es el valor numérico o Dato fijo que se considera en el estudio o análisis en cuestión a lo largo del horizonte de proyección.

De acuerdo a la normativa vigente.

De acuerdo a la normativa vigente.

La Fracción puede ser calculada en base a distintos Indicadores (SAV-AF-04-3), sin embargo se deja a criterio del Solicitante la determinación de la misma.

Conforme la infraestructura detallada en los formularios del Proyecto Técnico

Conforme la infraestructura detallada en los formularios del Proyecto Técnico

Conforme la infraestructura detallada en los formularios del Proyecto Técnico

Incluye obra civil, terrenos, construcciones en general,  oficinas, etc.

Considérese como Financiamiento externo o Fuentes de recursos externos: Prestamos de entidades financieras, Organismos Internacionales, Personas Naturales o Jurídicos ajenas al Solicitante, es decir, no accionistas.

El FC representa la cantidad de dinero disponible para el OPERADOR.