INSTRUCTIVO – REPORTES TRIMESTRALES DEL SMA

FORMATO SMA-RT-001 “TOTAL DE MINUTOS DE TRÁFICO TELEFÓNICO CURSADO”	2

FORMATO SMA-RT-002 “TOTAL DE TRÁFICO DE INTERCONEXIÓN”	4

FORMATO SMA-RT-003 “TOTAL DE MINUTOS POR NODO DE CONMUTACIÓN”	7

FORMATO SMA-RT-004 “TOTAL DE TRÁFICO FACTURADO”	9

FORMATO SMA-RT-005 “TOTAL DE TRÁFICO TASADO”	15

FORMATO SMA-RT-006 “TOTAL DE TRÁFICO TELEFÓNICO DE TTUPs”	20

FORMATO SMA-RT-007.1 “TRÁFICO CURSADO DE VOZ EN LA HORA CARGADA”	22

FORMATO SMA-RT-007.2 “TRÁFICO CURSADO DE DATOS EN LA HORA CARGADA”	23

SMA-RT-008.1. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	24

SMA-RT-008.2.  INFORMACIÓN DE RADIOBASES DEL SMA EN OPERACION	27

FORMATO SMA-RT-009 “NUMERO DE MINUTOS PROCESADOS POR TECNOLOGÍA”	29

FORMATO SMA-RT-010 “OTROS SERVICIOS FACTURADOS EN LDI”	30

FORMATO SMA-RT-001 “TOTAL DE MINUTOS DE TRÁFICO TELEFÓNICO CURSADO”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Uno) | 5.1.2.1 | - Total de minutos de tráfico telefónico cursados, salientes, entrantes y dentro de la propia red. |

En el formato SMA-RT-001 se debe reportar el total de tráfico telefónico cursado, incluido el tráfico de promociones, en el cual se  aplicará las siguientes consideraciones para el llenado de la información. No se debe incluir el tráfico asociado a señalización, sincronismo o cualquier otro tipo de tráfico que se utilice para cursar la comunicación, así como tampoco se debe incluir los intentos de llamadas no completados; así como tráfico duplicado:

- Cursar tráfico.- La acción de cursar tráfico respecto de la red del prestador, entendida como un todo, es relativa al tráfico registrado en comunicaciones originadas o recibidas por los abonados/clientes-usuarios del prestador, que han sido facturadas o tasadas, así como el tráfico que se genere fruto de promociones u otras acreditaciones que sean gratuitos para el abonado/cliente-usuario.

- Tráfico entrante: Es el tráfico originado en otros operadores nacionales o internacionales y terminado en la red del prestador del cual se reporta la información para comunicaciones hacia sus abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico saliente: Es el tráfico relativo a las comunicaciones originadas en la red del prestador del cual se reporta la información y  terminada en la red de otros operadores nacionales o internacionales para la comunicación efectiva entre abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico dentro de la red, o tráfico ONNET: Se considera al tráfico relativo a comunicaciones entre abonados/clientes-usuarios del propio prestador.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

    - Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

    - Año: Se deberá indicar el año del reporte.

    - Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

    - Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

    - Tipo de tráfico telefónico cursado: Se deberá indicar el tipo de tráfico telefónico cursado entrante, saliente y dentro de la red (on net), de acuerdo al siguiente esquema:

- Larga Distancia Internacional (LDI): Corresponde al tráfico relativo a comunicaciones con operadores de otros países.

- Tránsito: Corresponde al tráfico de interconexión en tránsito para  comunicaciones nacionales y larga distancia internacional.

- Fijos: Corresponde al tráfico relativo a Operadores del Servicio de Telefonía Fija, incluyendo el tráfico de TTUPs.

- Operadora SMA 1 (2 /…/ n): Corresponde al tráfico relativo a otros prestadores del SMA, debiendo sustituir la palabra SMA 1 (2 /…/ n) con los nombres (OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.) de los prestadores SMA, incluyendo el tráfico de TTUPs.

- Onnet: Corresponde al tráfico entre abonados/clientes-usuarios del mismo prestador del SMA (dentro de su red). Se incluye el tráfico entre TTUPs.

- Tráfico telefónico cursado n: En el caso de existir otros tipos de tráfico telefónico cursados adicionales a los citados anteriormente, el prestador deberá incluir los n nuevos tipos de tráfico cursados, colocando una nota al pie del reporte, en la cual se describa a que corresponde exactamente cada tipo de tráfico incluido.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

- Total de tráfico telefónico saliente (minutos): Se deberá colocar el total de minutos salientes de voz cursados por los abonados/clientes (incluidos terminales de telecomunicaciones de uso público) del prestador conforme la definición del numeral 1, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico telefónico cursado”.

- Total de tráfico telefónico entrante (minutos): Se deberá colocar el total de minutos entrantes de voz recibidos por los abonados/clientes (incluidos terminales de telecomunicaciones de uso público) del prestador conforme la definición del numeral 1.

- Total de tráfico telefónico Onnet (minutos): Se deberá colocar el total de minutos para comunicaciones efectivamente cursadas entre abonados/clientes (incluidos terminales de telecomunicaciones de uso público) del mismo prestador,  asociados a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico telefónico cursado”. En este campo se debe incluir el tráfico a/de call centers, IVR, todo tipo de tráfico recibido o generado por los usuarios del operador y originados o recibidos en aplicaciones, facilidades o integradores que operen en conectividad directa con la red del operador.

FORMATO SMA-RT-002 “TOTAL DE TRÁFICO DE INTERCONEXIÓN”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Uno) | 5.1.2.1 | - Total de minutos por interconexión entrante y saliente, por operadora y conforme a la clasificación de tráficos establecidos en los acuerdos o disposiciones de interconexión con los que se realiza la liquidación. |
| Tres) | 5.1.2.3 | - Total de mensajes cortos por interconexión entrante y saliente y sus respectivos valores, por operadora. Todo lo anterior registrado mensualmente. |
| Cuatro) | 5.1.2.4 | - Para servicios facturados o tasados de cualquier otra naturaleza, deberá reportarse el volumen total de tráfico y sus respectivos valores totales cobrados, para prepago y pospago, saliente, entrante, dentro de la red y de interconexión por operadora. Todo lo anterior registrado mensualmente. |

En el formato SMA-RT-002 se debe reportar el total de tráfico por interconexión tanto entrante como saliente, detallado por tipo de servicio (VOZ, SMS y otros servicios), en el cual se  aplicarán las siguientes consideraciones para el llenado de la información:

- Tráfico entrante: Es el tráfico originado en otros operadores nacionales o internacionales y terminado en la red del prestador del cual se reporta la información para comunicaciones hacia sus abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico saliente: Es el tráfico relativo a las comunicaciones originadas en la red del prestador del cual se reporta la información y  terminada en la red de otros operadores nacionales o internacionales para la comunicación efectiva entre abonados/clientes-usuarios.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

- Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

- Año: Se deberá indicar el año del reporte.

- Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

- Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

- Operadora con la que se cursa tráfico: Se deberá indicar el nombre de la operadora nacional con la que se mantiene suscrito un convenio de interconexión o la existencia de una disposición.

- Tipo de tráfico: Se deberá indicar el tipo de tráfico de interconexión entrante y saliente, de acuerdo al siguiente esquema:

- Nacional.- Corresponde al tráfico telefónico de interconexión entre operadores nacionales (dentro del país), con los cuales el prestador del SMA mantiene vigente un acuerdo o disposición de interconexión. Cabe indicar que respecto del tráfico generado o recibido de la operadora CNT E.P., se debe hacer la distinción entre CNT E.P. móvil y CNT E.P. fija. Se debe excluir el tráfico de interconexión relativo a comunicaciones originadas o terminadas en TTUPs.

- TTUPs: Corresponde al tráfico telefónico de interconexión originado o terminado en Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público (TTUPs).

- Tránsito Nacional: Corresponde al tráfico de interconexión en tránsito para  comunicaciones nacionales.

- Tránsito internacional: Corresponde al tráfico en tránsito para  comunicaciones internacionales.

- Tipo de tráfico de interconexión n: En el caso de existir otros tipos de tráfico telefónico de interconexión adicionales (tráfico asociado a llamadas de emergencia, entre otros) a los citados anteriormente, el prestador deberá incluir los n nuevos tipos de tráfico, colocando una nota al pie del reporte, en la cual se describa a que corresponde exactamente cada tipo de tráfico incluido.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

VOZ:

- Total de Tráfico Telefónico de Interconexión Entrante (minutos): Se debe reportar el tráfico telefónico total ingresado en la red del operador que reporta, proveniente de las relaciones de interconexión con otros operadores nacionales de servicios finales, medido en el (los) punto(s) de interconexión; asociados a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico de interconexión”.

- Valor para Tráfico Telefónico de Interconexión Entrante (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América calculado por el operador que reporta la información, como monto a cobrar al otro prestador, por las llamadas enrutadas a abonados/clientes o usuarios prepago o pospago de la red del operador que realiza el reporte. En este reporte no corresponde entregar la información conciliada o liquidada con los otros operadores.

- Total de Tráfico Telefónico de Interconexión Saliente (minutos): Se debe reportar el tráfico telefónico total entregado en la red de los otros operadores nacionales de servicios finales con los que se mantiene relaciones de interconexión, medido en el (los) punto(s) de interconexión; asociados a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico de interconexión”.

- Valor para Tráfico Telefónico de Interconexión Saliente (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América calculado por el operador que reporta la información, como el monto a pagar al otro operador por las llamadas enrutadas a os abonado/cliente o usuario de su red; independientemente de que las llamadas sean originadas en abonados/clientes o usuarios prepago o pospago. En este reporte no corresponde entregar la información conciliada o liquidada con los otros operadores.

SMS (Short Message Service):

- Total de tráfico de SMS de interconexión entrante (cantidad): Se debe reportar el total de SMS ingresados en la red del operador, provenientes de las relaciones de interconexión con otros operadores nacionales de servicios finales, medidos en el (los) punto(s) de interconexión; asociados a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico de Interconexión”. En el caso de que algún tipo de tráfico no aplique al presente servicio, se deberá colocar el acrónimo N.A. (No Aplica).

- Valor para el tráfico de SMS de Interconexión Entrante (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América calculado por el operador que reporta la información, como monto a cobrar al otro prestador por la entrega de SMS a los abonados/clientes prepago o pospago de la red del operador que realiza el reporte. En este reporte no corresponde entregar la información conciliada o liquidada con los otros operadores.

- Total de tráfico de SMS de Interconexión Saliente: Se debe reportar el total de SMS entregados en la red de los otros operadores nacionales de servicios finales con los que se mantiene relaciones de interconexión, medidos en el (los) punto(s) de interconexión; asociados a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico de Interconexión”. En el caso de que algún tipo de tráfico no aplique al presente servicio, se deberá colocar el acrónimo N.A. (No Aplica).

- Valor para el tráfico de SMS de Interconexión Saliente (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América calculado por el operador que reporta la información, como el monto a pagar al otro operador por la entrega de SMS a los abonados/clientes de su red; independientemente de que las llamadas sean originadas en abonados/clientes prepago o pospago. En este reporte no corresponde entregar la información conciliada o liquidada con los otros operadores.

OTROS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN:

En el caso que existan otros servicios de interconexión descritos en acuerdos de interconexión con otros operadores nacionales, se deberá incluir, por cada servicio, los campos en forma similar que los constantes para el servicio de VOZ y SMS.

FORMATO SMA-RT-003 “TOTAL DE MINUTOS POR NODO DE CONMUTACIÓN”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Uno) | 5.1.2.1 | Total de minutos de tráfico telefónico, entrantes y salientes por nodo de conmutación. |

En el formato SMA-RT-003 se debe reportar la totalidad de tráfico que ha sido procesados por los nodos de conmutación, se debe considerar tanto el tráfico que genere recursos al operador (tráfico tasado y facturado), así como el tráfico que se genere fruto de promociones u otras acreditaciones similares que sean gratuitos para el abonado/cliente-usuario.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

- Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

- Año: Se deberá indicar el año del reporte.

- Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

- Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

- Nodo de conmutación: Se debe indicar el nombre del nodo de conmutación sobre el cual se realiza la medición.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

- Total de tráfico telefónico entrante por nodo de conmutación (minutos): Se debe indicar el tráfico entrante al nodo de conmutación, considerando todo tipo de tráfico telefónico ingresado en el nodo de conmutación, independientemente de si el mismo es proveniente de otro elemento u órgano de red o desde el abonado/cliente o usuario que desea establecer comunicación; o si el mismo es tráfico relacionado con la gestión u operatividad de la red o corresponde a una misma comunicación gestionada por el operador, es decir, se debe incluir el tráfico entrante desde terminales de usuario y terminales de telecomunicaciones de uso público, dentro de la red y de interconexión para comunicaciones nacionales, tráfico de interconexión en tránsito, tráfico de call centers, IVR, todo tipo de tráfico recibido por los usuarios del operadores de aplicaciones, facilidades o integradores que operen en conexión directa con la red del operador, el tráfico de larga distancia internacional entrante desde carriers internacionales, el tráfico de LDI en tránsito, roaming nacional e internacional y todo tipo de tráfico que ingrese al nodo de conmutación. La medición debe realizarse en cada nodo de conmutación.

- Total de tráfico telefónico saliente por nodo de conmutación (minutos): Se debe indicar el tráfico saliente al nodo de conmutación,  independientemente de si el mismo es dirigido a otro elemento u órgano de red o hacia el abonado/cliente o usuario de destino; o si el mismo es tráfico relacionado con la gestión u operatividad de la red o corresponde a una misma comunicación gestionada por el operador; es decir, se debe incluir el tráfico saliente desde terminales de usuario y terminales de telecomunicaciones de uso público, dentro de la red y de interconexión para comunicaciones nacionales, tráfico de interconexión en tránsito, tráfico de call centers, IVR, todo tipo de tráfico generado por los usuarios del operador hacia aplicaciones, facilidades o integradores que operen en conexión directa con la red del operador, el tráfico de larga distancia internacional saliente hacia carriers internacionales, el tráfico saliente por LDI en tránsito, roaming nacional e internacional y todo tipo de tráfico que salga del nodo de conmutación.

- Coordenadas geográficas (WGS84): Este campo consta de 2 sub-campos relacionados directamente con la ubicación geográfica en la cual se encuentra el nodo de conmutación en medición.

LATITUD: Se debe reportar la latitud en la cual se encuentra el nodo de conmutación, indicando por separado los grados, los minutos y los segundos que conforman la latitud, el formato de reporte deberá ser en coordenadas expresadas en WGS84.

LONGITUD: Se debe reportar la longitud en la cual se encuentra el nodo de conmutación, indicando por separado los grados, los minutos y los segundos que conforman la latitud, el formato de reporte deberá ser en coordenadas expresadas en WGS84.

FORMATO SMA-RT-004 “TOTAL DE TRÁFICO FACTURADO”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Dos) | 5.1.2.2 | Total de minutos de tráfico telefónico facturados y su valor para pospago salientes, entrantes y dentro de la red. |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |
| Tres) | 5.1.2.3 | Total de mensajes cortos facturados y su valor para pospago salientes, entrantes y dentro de la red. |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |
| Cuatro) | 5.1.2.4 | Para servicios facturados de cualquier otra naturaleza, deberá reportarse el volumen total de tráfico y sus respectivos valores cobrados, para pospago, saliente, entrante, dentro de la red |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |

En el formato SMA-RT-004 se debe reportar el total de tráfico facturado (modalidad pospago) incluido el tráfico de promociones, detallado por tipo de servicio (VOZ, SMS, Internet y otros servicios), en el cual se  aplicará las siguientes consideraciones para el llenado de la información, excluyendo de este reporte los  abonados/clientes del operador que emite el reporte, asociados a la prestación del servicio por medio de terminales de telecomunicaciones de uso público (TTUPs):

- Facturar tráfico: Es la acción de asociar un valor monetario al uso de los servicios realizados por los abonados/clientes pospago del operador en dicha modalidad, y que se refleja en las correspondientes facturas emitidas a dichos abonados/clientes. Se incluye en esta descripción los cobros que realice el operador asociados a la tarifa básica mensual, donde corresponda.

- Tráfico entrante: Es el tráfico originado en otros operadores nacionales o internacionales y terminado en la red del prestador del cual se reporta la información para comunicaciones hacia sus abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico saliente: Es el tráfico relativo a las comunicaciones originadas en la red del prestador del cual se reporta la información y  terminada en la red de otros operadores nacionales o internacionales para la comunicación efectiva entre abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico dentro de la red, o tráfico ONNET: Se considera al tráfico relativo a comunicaciones entre abonados/clientes-usuarios del propio prestador.

- Modalidad Pospago: Modalidad de contratación para la prestación de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado /cliente, luego de haber recibido el servicio contrato y la correspondiente factura mensual remitida por el prestador en relación con el consumo efectuado de los servicios contratados, realiza el pago de los mismos.

- Pospago controlado: Permite a los abonados/clientes del Servicio Móvil Avanzado consumir una tarifa básica mensual contratada; una vez consumida la totalidad de dicha tarifa, necesariamente se deben realizar recargas prepagadas o pospagadas para continuar utilizando el servicio.

- Pospago abierto: Permite a los abonados/clientes del Servicio Móvil Avanzado consumir una tarifa básica mensual contratada, y continuar utilizando el servicio, una vez que se acaba el saldo de la tarifa básica mensual contratada, sin necesidad de realizar una recarga. Estos consumos se adicionan a la factura de la tarifa básica mensual; lo anterior sin perjuicio de que los abonados/clientes realicen recargas adicionales.

- Recarga pospagada: Recarga de saldo (tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes), que se cobran al abonado/cliente en el corte de facturación del plan pospago contratado.

En los valores (USDs) que se incluyan en el presente formato, no se incluirán los impuestos de Ley aplicables al SMA.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

    - Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

    - Año: Se deberá indicar el año del reporte.

    - Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

    - Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

    - Tipo de modalidad pospago: Se deberá indicar según corresponda el tipo de modalidad pospago (abierto o controlado), teniendo en cuenta las consideraciones previstas anteriormente.

    - Valor total de la tarifa básica (controlado y abierto) (USD): Se deberá colocar el valor total de la tarifa básica mensual contratada por los abonados/clientes del SMA, el cual debe estar vinculado al tipo de modalidad pospago (abierto o controlado), dicho valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América; en caso de que el plan contratado no establezca tarifas básicas individuales por servicio, deberá únicamente incluirse el valor total de la tarifa básica mensual. Cabe indicar que el valor total de la tarifa básica mensual deberá ser mayor o igual a la sumatoria de las tarifas básicas de los diferentes servicios prestados.

    - Valor Total de Consumos adicionales a la tarifa básica (USD): Se deberá colocar el valor total derivado de consumos adicionales a la tarifa básica, mismos que se incluyen en la factura al abonado/cliente. Por ejemplo, consumos adicionales a la tarifa básica en un plan pospago abierto, roaming, PoC, MMS, entre otros. Si embargo, se deberá excluir de éste reporte las recargas pospagadas. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

    - Tipo de tráfico facturado: Se deberá indicar el tipo de tráfico facturado al abonado/cliente, de acuerdo al siguiente esquema:

- Larga Distancia Internacional (LDI): Corresponde al tráfico relativo a comunicaciones con operadores de otros países.

- Fijos: Corresponde al tráfico relativo a Operadores del Servicio de Telefonía Fija, incluyendo el tráfico originado o terminado en TTUPs de estos operadores.

- Operadora SMA 1 (2 /…/ n): Corresponde al tráfico relativo a otros prestadores del SMA, debiendo sustituir la palabra SMA 1 (2 /…/ n) con los nombres (OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.) de los prestadores SMA, incluyendo el tráfico originado o terminado en TTUPs de estos operadores.

- Onnet: Corresponde al tráfico entre abonados/clientes-usuarios del mismo prestador del SMA (dentro de su red).

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

Estos campos son aplicables para cada tipo de servicio facturado que el prestador del SMA ofrezca a sus abonados/clientes-usuarios, entre los cuales se cita los siguientes:

VOZ:

- Total de tráfico telefónico facturado entrante (minutos): Se deberá colocar un valor total de minutos entrantes prestados a los abonados/clientes pospago (proveniente de otros operadores).

- Valor asociado para tráfico telefónico entrante (USD): En vista que los prestadores del SMA no facturan por tráfico entrante al abonado/cliente-usuario, no se deberán llenar las celdas correspondientes a este campo.

- Total de tráfico telefónico facturado saliente (minutos): Se deberá colocar el total de minutos facturados salientes (destinado a otros operadores) que fueron utilizados por los abonados/clientes pospago, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado”. Deberá incluirse el tráfico asociado tanto a la tarifa básica como a consumos adicionales de modalidad pospago, incluido el tráfico de promociones. No se debe incluir el tráfico saliente desde TTUPs del operador que realiza el reporte.

- Valor asociado para tráfico telefónico saliente (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de minutos utilizados por el abonado/cliente, respecto del “Total de tráfico telefónico facturados saliente (minutos)”. En este valor se deberá incluir tanto los valores derivados de la tarifa básica, como de los consumos adicionales en la modalidad pospago; y, será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Total de tráfico  telefónico facturado  Onnet (minutos): Se deberá colocar el total de minutos facturados a abonados/clientes pospago para comunicaciones cursadas hacia otros abonados/clientes o hacia terminales de telecomunicaciones de uso público del mismo operador. Deberá incluirse el tráfico asociado tanto a la tarifa básica como a consumos adicionales de modalidad pospago, incluido el tráfico de promociones. No se debe incluir el tráfico originado en TTUPs.

- Valor para tráfico telefónico Onnet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de minutos utilizados por el abonado/cliente, respecto del total de minutos facturados para tráfico Onnet. En este valor se deberá incluir tanto los valores derivados de la tarifa básica, como de los consumos adicionales en la modalidad pospago; y, será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Valor de la tarifa básica mensual asociado al servicio de voz (USD): Se deberá colocar el valor de la tarifa básica mensual que corresponde únicamente al valor destinado para el servicio de voz, sin perjuicio de que dicho valor pueda ser utilizado por el abonado/cliente en otros servicios del SMA. Este valor será general, independientemente de los tipos de tráficos citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado” y expresado en dólares de los Estados Unidos de América.  En caso de que el plan contratado no establezca tarifas básicas individuales por servicio, deberá únicamente incluirse dentro del valor total de la tarifa básica mensual.

- Valor de Consumos Adicionales asociados al servicio de voz (USD): Se deberá colocar el valor total derivado de los consumos adicionales a la tarifa básica  que correponden únicamente al servicio de voz, mismos que se incluyen en la factura al abonado/cliente. Por ejemplo, consumos adicionales a la tarifa básica en un plan pospago abierto, roaming, PoC, MMS, entre otros. Si embargo, se deberá excluir de éste reporte las recargas pospagadas. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

SMS (Short Message Service):

- Total de SMS facturados para tráfico entrante (cantidad): Se deberá colocar un valor total de SMS entrantes prestados a los abonados/clientes pospago (proveniente de otros operadores).

- Valor asociado para tráfico de SMS entrante (USD): En vista que los prestadores del SMA no facturan por tráfico entrante al abonado/cliente-usuario, no se deberán llenar las celdas correspondientes a este campo.

- Total de SMS facturados para tráfico saliente (cantidad): Se deberá colocar el total de SMS facturados salientes (destinado a otros operadores) que fueron utilizados por los abonados/clientes pospago, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado”. Deberá incluirse el tráfico asociado tanto a la tarifa básica como a consumos adicionales de modalidad pospago, incluido el tráfico de promociones.

- Valor asociado para tráfico de SMS saliente (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo utilizado por el abonado/cliente, respecto del “Total de SMS facturados para tráfico saliente (cantidad)”. En este valor se deberá incluir tanto los valores derivados de la tarifa básica, como de los consumos adicionales en la modalidad pospago; y,  será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Total de SMS facturados para tráfico de SMS Onnet (cantidad): Se deberá colocar el total de SMS facturados a abonados/clientes pospago para comunicaciones cursadas hacia otros abonados/clientes del mismo operador, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado”. Deberá incluirse el tráfico asociado tanto a la tarifa básica como a consumos adicionales de modalidad pospago, incluido el tráfico de promociones.

- Valor para tráfico de SMS Onnet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de mensajes utilizados por el abonado/cliente, respecto del total de SMS facturados para tráfico Onnet. En este valor se deberá incluir tanto los valores derivados de la tarifa básica, como de los consumos adicionales en la modalidad pospago; y,será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Valor de la tarifa básica mensual asociado al servicio de SMS (USD): Se deberá colocar el valor de la tarifa básica mensual que corresponde únicamente al valor destinado para el servicio de SMS, sin perjuicio de que dicho valor pueda ser utilizado por el abonado/cliente en otros servicios del SMA. Este valor será general, independientemente de los tipos de tráficos citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado” y expresado en dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el plan contratado no establezca tarifas básicas individuales por servicio, deberá únicamente incluirse dentro del valor total de la tarifa básica mensual.

- Valor de Consumos Adicionales asociados al servicio de SMS (USD): Se deberá colocar el valor total derivado de los consumos adicionales a la tarifa básica  que correponden únicamente al servicio de SMS, mismos que se incluyen en la factura al abonado/cliente. Por ejemplo, consumos adicionales a la tarifa básica en un plan pospago abierto, roaming, PoC, MMS, entre otros. Si embargo, se deberá excluir de éste reporte las recargas pospagadas. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

DATOS DE INTERNET

- Total de tráfico de datos de Internet facturado (MB): Se deberá colocar el total de Megabytes facturados que fueron utilizados por los abonados/clientes pospago. En este caso no aplica la descripción del tipo de tráfico. Deberá incluirse el consumo asociado tanto a la tarifa básica como a consumos adicionales de modalidad pospago, incluido el tráfico de promociones.

- Valor asociado al tráfico de datos de Internet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de Megabytes realizado por el abonado/cliente, respecto del total de Internet facturado. En este valor se deberá incluir tanto los valores derivados de la tarifa básica, como de los consumos adicionales en la modalidad pospago; y, será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Valor de la tarifa básica mensual asociado al servicio de datos de Internet (USD): Se deberá colocar el valor de la tarifa básica mensual que corresponde únicamente al valor destinado para el servicio de Internet, sin perjuicio de que dicho valor pueda ser utilizado por el abonado/cliente en otros servicios del SMA. Este valor será general, independientemente de los tipos de tráficos citados en el campo general “Tipo de tráfico facturado” y expresado en dólares de los Estados Unidos de América. En caso de que el plan contratado no establezca tarifas básicas individuales por servicio, deberá únicamente incluirse dentro del valor total de la tarifa básica mensual.

- Valor de Consumos Adicionales asociados al servicio de datos de Internet (USD): Se deberá colocar el valor total derivado de los consumos adicionales a la tarifa básica  que correponden únicamente al servicio de datos de Internet, mismos que se incluyen en la factura al abonado/cliente. Por ejemplo, consumos adicionales a la tarifa básica en un plan pospago abierto, roaming, PoC, MMS, entre otros. Si embargo, se deberá excluir de éste reporte las recargas pospagadas. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

OTROS SERVICIOS FACTURADOS

Para otros servicios facturados, se deberá incluir, por cada servicio, los campos en forma similar que los constantes para los servicios de voz, SMS o Internet; según corresponda.

A  continuación se cita algunos ejemplos de otros servicios facturados:

- MMS

- SMS PREMIUM

- PUSH TO TALK OVER CELLULAR (PoC)

- ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ

- ROAMING INTERNACIONAL DE SMS

- ROAMING INTERNACIONAL DE DATOS

- M2M

EJEMPLO DE FORMATO PARA ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ

| ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ |  |  |  | OTROS SERVICIOS FACTURADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DE MINUTOS FACTURADOS PARA TRÁFICO ENTRANTE (minutos) | VALOR ASOCIADO PARA TRAFICO ENTRANTE (USD) | TOTAL DE MINUTOS FACTURADOS PARA TRÁFICO SALIENTE (minutos) | VALOR ASOCIADO PARA TRAFICO SALIENTE (USD) | . . . n |

FORMATO SMA-RT-005 “TOTAL DE TRÁFICO TASADO”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Dos) | 5.1.2.2 | Total de minutos de tráfico telefónico tasados y su valor para prepago salientes, entrantes y dentro de la red. |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |
| Tres) | 5.1.2.3 | Total de mensajes cortos tasados y su valor para prepago salientes, entrantes y dentro de la red. |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |
| Cuatro) | 5.1.2.4 | Para servicios tasados de cualquier otra naturaleza, deberá reportarse el volumen total de tráfico y sus respectivos valores cobrados, para prepago, saliente, entrante, dentro de la red |
|  |  | Todo lo anterior registrado mensualmente. |

En el formato SMA-RT-005 se debe reportar el total de tráfico tasado (modalidad prepago), detallado por tipo de servicio (VOZ, SMS, Internet y otros servicios) incluido el tráfico de promociones, en el cual se  aplicará las siguientes consideraciones para el llenado de la información, excluyendo de este reporte los  abonados/clientes-usuarios del operador que emite el reporte, asociados a la prestación del servicio por medio de terminales de telecomunicaciones de uso público (TTUPs):

- Tasar tráfico: Es relativa al tráfico tasado a los abonados/clientes prepago del operador;  y el tráfico acreditado en modalidad prepago a abonados/clientes de planes pospago (recargas prepagadas).

- Tráfico entrante: Es el tráfico originado en otros operadores nacionales o internacionales y terminado en la red del prestador del cual se reporta la información para comunicaciones hacia sus abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico saliente: Es el tráfico relativo a las comunicaciones originadas en la red del prestador del cual se reporta la información y  terminada en la red de otros operadores nacionales o internacionales para la comunicación efectiva entre abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico dentro de la red, o tráfico ONNET.- Se considera al tráfico relativo a comunicaciones entre abonados/clientes-usuarios del propio prestador.

- Modalidad prepago.- Modalidad de contratación para la prestación de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado/cliente, al pagar por adelantado una cierta cantidad de dinero al prestador, adquiere el derecho a recibir el o los servicios contratados por un consumo equivalente al pago realizado, o de conformidad con las condiciones aplicables a dicha contratación.

- Recarga Prepagada.- Recarga de saldo (tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes) que se recaudan al abonado/cliente cuando se cancela por anticipado el coste de la misma.

- Recarga pospagada: Recarga de saldo (tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes), que se cobran al abonado/cliente en el corte de facturación del plan pospago contratado.

En los valores (USDs) que se incluyan en el presente formato, no se incluirán los impuestos de Ley aplicables al SMA.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

    - Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

    - Año: Se deberá indicar el año del reporte.

    - Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

    - Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

    - Tipo de modalidad: Se deberá indicar según corresponda el tipo de modalidad, prepago (recargas realizadas por abonados prepago) o recargas prepagadas y pospagadas de abonados pospago, según las consideraciones descritas anteriormente.

    - Total de recargas prepagadas y pospagadas (USD): Se deberá colocar el valor total de recargas realizadas durante el periodo de reporte, incluyendo  las recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes de planes pospago, dicho valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

    - Tipo de tráfico tasado: Se deberá indicar el tipo de tráfico tasado al abonado/cliente-usuario, de acuerdo al siguiente esquema:

- Larga Distancia Internacional (LDI): Corresponde al tráfico relativo a comunicaciones con operadores de otros países.

- Fijos: Corresponde al tráfico relativo a Operadores del Servicio de Telefonía Fija, incluyendo el tráfico originado o terminado en TTUPs de estos operadores.

- Operadora SMA 1 (2 /…/ n): Corresponde al tráfico relativo a otros prestadores del SMA, debiendo sustituir la palabra SMA 1 (2 /…/ n) con los nombres (OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.) de los prestadores SMA, incluyendo el tráfico originado o terminado en TTUPs de estos operadores.

- Onnet: Corresponde al tráfico entre abonados/clientes-usuarios del mismo prestador del SMA (dentro de su red). Se deberá excluir el tráfico de TTUPs.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

Estos campos son aplicables para cada tipo de servicio tasado que el prestador del SMA ofrezca a sus abonados/clientes-usuarios, entre los cuales se cita los siguientes:

VOZ:

- Total de tráfico telefónico tasado entrante (minutos): Se deberá colocar un valor total de minutos entrantes prestados a los abonados/clientes-usuarios prepago (proveniente de otros operadores). Valor asociado para tráfico telefónico entrante (USD): En vista que los prestadores del SMA no tasan por tráfico entrante al abonado/cliente-usuario, no se deberán llenar las celdas correspondientes a este campo

- Total de tráfico telefónico tasado saliente (minutos): Se deberá colocar el total de minutos tasados salientes (destinado a otros operadores) que fueron utilizados por los abonados/clientes-usuarios prepago, y lo correspondiente a recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes bajo la modalidad pospago, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico tasado”. No se debe incluir el tráfico saliente desde TTUPs del operador que realiza el reporte.

- Valor asociado para tráfico telefónico saliente (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de voz utilizado por el abonado/cliente, respecto del “Total de tráfico telefónico tasado saliente (minutos)”. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Total de tráfico telefónico tasado Onnet (minutos): Se deberá colocar el total de minutos tasados a abonados/clientes-usuarios prepago y lo correspondiente a recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes bajo la modalidad pospago, para comunicaciones cursadas hacia otros abonados/clientes-usuarios o hacia terminales de telecomunicaciones de uso público del mismo operador. No se debe incluir el tráfico originado en TTUPs.

- Valor para tráfico telefónico Onnet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo utilizado por el abonado/cliente.usuario, respecto del total de minutos tasados para tráfico Onnet. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

SMS (Short Message Service):

- Total de SMS tasados para tráfico entrante (cantidad): Se deberá colocar un valor  total de SMS entrantes prestados a los abonados/clientes-usuarios prepago (proveniente de otros operadores).

- Valor asociado para tráfico de SMS entrante (USD): En vista que los prestadores del SMA no tasan el tráfico entrante al abonado/cliente-usuario, no se deberán llenar las celdas correspondientes a este campo.

- Total de SMS tasados para tráfico saliente (cantidad): Se deberá colocar el total de SMS tasados  salientes (destinado a otros operadores) que fueron utilizados por los abonados/clientes-usuarios prepago y lo correspondiente a recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes bajo la modalidad pospago, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico tasadofacturado”.

- Valor asociado para tráfico de SMS saliente (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de SMS utilizados por el abonado/cliente-usuario, respecto del “Total de SMS tasados para tráfico saliente (cantidad)”. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Total de SMS tasados para tráfico Onnet (cantidad): Se deberá colocar el total de SMS tasados a los abonados/clientes-usuarios prepago y lo correspondiente a recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes bajo la modalidad pospago para comunicaciones cursadas hacia otros abonados/clientes-usuarios del mismo operador.

- Valor para tráfico de SMS Onnet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de SMS utilizados por el abonado/cliente-usuario, respecto del total de SMS tasados  para tráfico Onnet. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

DATOS DE INTERNET

- Total de tráfico de datos de Internet tasado (MB): Se deberá colocar el total de Megabytes tasados que fueron utilizados por los abonados/clientes-usuarios prepago y lo correspondiente a recargas prepagadas y pospagadas realizadas por abonados/clientes bajo la modalidad pospago. En este caso no aplica la descripción del tipo de tráfico.

- Valor asociado al tráfico de datos de Internet (USD): Se deberá colocar el valor total asociado al consumo de MB  realizado por el abonado/cliente.usuario, respecto del total de Internet tasado. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

OTROS SERVICIOS TASADOS

Para otros servicios tasados, se deberá incluir, por cada servicio, los campos en forma similar que los constantes para los servicios de VOZ, SMS o Internet; según corresponda.

A  continuación se cita algunos ejemplos de otros servicios tasados:

- MMS

- SMS PREMIUM

- PUSH TO TALK OVER CELLULAR (PoC)

- ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ

- ROAMING INTERNACIONAL DE SMS

- ROAMING INTERNACIONAL DE DATOS

- M2M

EJEMPLO DE FORMATO PARA ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ

| ROAMING INTERNACIONAL DE VOZ |  |  |  | OTROS SERVICIOS TASADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL DE MINUTOS TASADOS PARA TRÁFICO ENTRANTE (minutos) | VALOR ASOCIADO PARA TRAFICO ENTRANTE (USD) | TOTAL DE TASADOS PARA TRÁFICO SALIENTE (minutos) | VALOR ASOCIADO PARA TRAFICO SALIENTE (USD) | . . . n |

En caso de que el Servicio de Roaming sea exclusivo para la modalidad Pospago se deberá excluir este servicio.

FORMATO SMA-RT-006 “TOTAL DE TRÁFICO TELEFÓNICO DE TTUPs”

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Cuatro) | 5.1.2.4 | - Para servicios facturados o tasados de cualquier otra naturaleza, deberá reportarse el volumen total de tráfico y sus respectivos valores totales cobrados, para prepago y pospago, saliente, entrante, dentro de la red y de interconexión por operadora. Todo lo anterior registrado mensualmente. |

En el formato SMA-RT-006 se debe reportar el total de tráfico cobrado en los Terminales de Telecomunicaciones de Uso Público (TTUPs), en el cual se  aplicará las siguientes consideraciones para el llenado de la información:

- Tráfico entrante: Es el tráfico originado en otros operadores nacionales o internacionales y terminado en la red del prestador del cual se reporta la información para comunicaciones hacia sus abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico saliente: Es el tráfico relativo a las comunicaciones originadas en la red del prestador del cual se reporta la información y  terminada en la red de otros operadores nacionales o internacionales para la comunicación efectiva entre abonados/clientes-usuarios.

- Tráfico dentro de la red, o tráfico ONNET: Se considera al tráfico relativo a comunicaciones entre abonados/clientes-usuarios del propio prestador.

- Valores totales cobrados: Para fines de reporte, corresponde a la cantidad facturada, tasada o cobrada (en dólares de Estados Unidos de Norteamérica) por los volúmenes de tráfico proveniente de TTUPs.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

- Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

- Año: Se deberá indicar el año del reporte.

- Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

- Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

- Tipo de tráfico telefónico cobrado: Se deberá indicar el tipo de tráfico cobrado a sus abonados/clientes de terminales de telecomunicaciones de uso púbico (TTUPs), de acuerdo al siguiente esquema:

- Larga Distancia Internacional (LDI): Corresponde al tráfico relativo a comunicaciones con operadores de otros países.

- Fijos: Corresponde al tráfico relativo a Operadores del Servicio de Telefonía Fija, es decir, el tráfico originado en TTUPs del operador del cual se reporta la información, y terminado en operadores de telefonía fija; o el tráfico originado en operadores de telefonía fija y terminado en los TTUPs del operador del cual se reporta la información.

- Operadora SMA 1 (2 /…/ n): Corresponde al tráfico relativo a otros prestadores del SMA, debiendo sustituir la palabra SMA 1 (2 /…/ n) con los nombres (OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT E.P.) de los prestadores SMA, es decir, el tráfico originado en TTUPs del operador del cual se reporta la información, y terminado en otros prestadores del SMA; o el tráfico originado en otros prestadores del SMA y terminado en los TTUPs del operador del cual se reporta la información.

- Onnet: Corresponde al tráfico originado en TTUPs y destinado a TTUPs del mismo operador del cual se reporta la información.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

VOZ:

- Total de tráfico telefónico cobrado entrante (minutos): Se deberá colocar un valor total de minutos entrantes recibidos en terminales de telecomunicaciones de uso público (TTUPs) proveniente de otros operadores.

- Valor total cobrado para tráfico telefónico entrante (USD): En vista que los prestadores del SMA no cobra por tráfico entrante al abonado/cliente-usuario, no se deberán llenar las celdas correspondientes a este campo.

- Total de tráfico telefónico cobrado  saliente (minutos): Se deberá colocar el total de minutos salientes cobrados, destinado a otros operadores, que fueron originados en los terminales de telecomunicaciones de uso público (TTUPs) del operador que realiza el reporte, los cuales deben desglosarse y asociarse a los tipos de tráfico citados en el campo general “Tipo de tráfico cobrado”.

- Valor total cobrado para tráfico telefónico saliente (USD): Se deberá colocar el valor total cobrado, asociado al consumo realizado en los TTUPs, respecto del “Total de tráfico telefónico cobrado saliente (minutos)”. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Total de tráfico telefónico cobrado para tráfico Onnet (minutos): Se deberá colocar el total de minutos cobrados que fueron originados  en los TTUPs y destinados a TTUPs del mismo operador.

- Valor total cobrado para tráfico telefónico Onnet (USD): Se deberá colocar el valor total cobrado, asociado al consumo realizado en los TTUPs, respecto del total de minutos cobrados para tráfico Onnet. Este valor será expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

FORMATO SMA-RT-007.1 “TRÁFICO CURSADO DE VOZ EN LA HORA CARGADA”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Seis) | 5.1.2.6 | Tráfico cursado en Erlangs en la Hora Cargada, por celda, medidos durante todos los días del trimestre. |

En el formato SMA-RT-007.1 se debe reportar el tráfico cursado de voz, medido en Erlangs, en la hora cargada del sector de radiobase, especificando el tráfico en Erlangs de dicho sector, así como el tráfico en Erlangs del resto de sectores de la radiobase en la misma hora cargada del sector en análisis, medido diariamente.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

    - Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

    - Tecnología: Se deberá indicar la tecnología objeto del reporte, por ejemplo GSM, UMTS u otra que apareciera en un futuro

    - Banda de Frecuencia: Se debe indicar la banda de frecuencia de la tecnología objeto del reporte, por ejemplo GSM 850, GSM 1900, UMTS 850, etc

    - Fecha: Fecha en la cual se realizó la medición de la hora cargada de la celda, las mediciones se deben realizar todos los días del trimestre.

    - Año: Se deberá indicar el año del reporte.

    - Hora cargada: Se debe indicar la hora cargada del sector de radiobase en medición.

    - Radiobase: Se deberá indicar el nombre de la radiobase, tal como se reporta en el campo “Nombre de la Radiobase” del formulario SMA-RT-008.2.

    - Sector de Radiobase: Se deberá indicar los sectores de radiobase existentes en la radiobase en medición, en similar forma como se lo hace en el campo “Sector” del formulario SMA-RT-008.2.

    - Tráfico cursado (Erlangs): Se debe indicar el valor de tráfico cursado, expresado en erlangs, en la hora cargada del sector de radiobase y el tráfico en erlangs del resto de sectores de radiobase, medido en la misma hora cargada del sector en análisis.

FORMATO SMA-RT-007.2 “TRÁFICO CURSADO DE DATOS EN LA HORA CARGADA”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Seis) | 5.1.2.6 | Tráfico cursado en Erlangs en la Hora Cargada, por celda, medidos durante todos los días del trimestre. |

En el formato SMA-RT-007.2 se debe reportar el tráfico cursado de datos, medido en (Kbps),  en la hora cargada del sector de radiobase, especificando el tráfico en Kbps de dicho sector; así como el tráfico en Kbps del resto de sectores de la radiobase en la misma hora cargada del sector en análisis, medido diariamente.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

- Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

- Tecnología: Se deberá indicar la tecnología objeto del reporte, por ejemplo GSM, UMTS u otra que apareciera en un futuro

- Banda de Frecuencia: Se debe indicar la banda de frecuencia de la tecnología objeto del reporte, por ejemplo GSM 850, GSM 1900, UMTS 850, etc

- Fecha: Fecha en la cual se realizó la medición de la hora cargada de la celda, las mediciones se deben realizar todos los días del trimestre.

- Año: Se deberá indicar el año del reporte.

- Hora cargada: Se debe indicar la hora cargada del sector de radiobase en medición.

- Radiobase: Se deberá indicar el nombre de la radiobase en medición, tal como se reporta en el campo “Nombre de la Radiobase” en el formulario SMA-RT-008.2.

- Sector de Radiobase: Se deberá indicar los sectores de radiobase existentes en la radiobase en medición, en similar forma como se lo hace en el campo “Sector” del formulario SMA-RT-008.2.

- Tipo de Tasa e Transmisión de Datos: Se deberá indicar  la tasa de transmisión corresponde tanto a la hora cargada en Downlink como en Uplink.

- Tasa de transmisión (Kbps): Se debe indicar el valor de la tasa de transmisión, medida en (Kbps), en la hora cargada del sector de radiobase en medición y la tasa de transmisión medida en (Kbps) del resto de sectores de radiobase, medido en la misma hora cargada del sector en análisis.

FORMATO SMA-RT-008.1. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Siete) | 5.1.2.7 | Actualización del inventario de las radiobases en operación. |

Este formulario establece las características físicas del sistema de radiocomunicaciones, ubicación geográfica, altura de la torre y fuente de energía.

- CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA: La SENATEL asignará un código a cada estructura el momento de la autorización, en caso de que el código ya haya sido asignado a una estructura deberá incluirse en el campo correspondiente, en caso de no contar con el código deberá llenarse el campo de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Estructura 1 – S1

Estructura 2 – S2, así sucesivamente.

- NOMBRE DEL SITIO: Debe llenarse este campo utilizando el nombre mediante el cual se le identifica al sitio geográfico, una fila por cada sitio geográfico (por cada estructura), en los casos en que el nombre de la estación de enlace y de la estación de radiobase no sean iguales, se debe colocar el nombre de la estación del enlace.

- PROVINCIA: Se debe especificar la provincia donde se ubica la estructura..

- CANTÓN: Se debe especificar el cantón donde se ubica la estructura.

- PARROQUIA: Se debe especificar la parroquia en donde se encuentre ubicada la estructura.

- CIUDAD / LOCALIDAD: Se debe especificar la ciudad o localidad en donde se encuentra ubicada la estructura.

- DIRECCION (CALLE Y No.): Se debe especificar la dirección (calle No. de casa y calle de intersección) en donde se encuentra ubicada la estructura; en caso de que la estructura se encuentre ubicada en zonas remotas, se deberá especificar además la parroquia y alguna referencia en donde se encuentra ubicada dicha estructura.

- COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Debe indicarse los datos de latitud y longitud de ubicación del sitio en los casilleros correspondientes, en el formato de grados (dos dígitos), minutos (dos dígitos) y segundos (dos dígitos para el valor entero y dos dígitos para los decimales), utilizando N o S para indicar latitud norte o sur, y W para longitud oeste. Los datos deben tomarse con la referencia geográfica WGS-84; adicionalmente, se puede indicar la latitud y longitud únicamente en grados con sus respectivos decimales.

- TIPO DE ESTRUCTURA:  Puede corresponder a los siguientes tipos:

    - Torre Autosoportada - A

    - Torre no Autosoportada - N

    - Mástil - M

    - Empotramiento en una edificación - E

    - Otras (Adjuntar breve descripción) - O

- ALTURA ESTRUCTURA: Se deben especificar en los casilleros correspondientes la altura sobre el nivel del mar y la altura base-cima de la estructura.

Altura de la estructura Sobre el nivel del Mar.- Altura en metros sobre el nivel del mar de la base de la estructura.

Altura de la Estructura (Base-Cima).- Altura en metros tomada entre la base de la estructura y el punto más alto de la misma.

- FUENTE DE ENERGÍA: Se debe especificar en el casillero correspondiente la fuente principal de energía, y el tipo de respaldo en caso de existir.

Fuente principal de energía: Escoger entre las siguientes posibilidades de fuentes de energía:

    - Línea Comercial

    - Generador

    - Banco de Baterías

    - Paneles Solares

    - UPS (Uninterrumped Power Suply)

    - Otros (Adjuntar breve descripción)

- PROPIETARIO DE LA ESTRUCTURA: Se debe indicar en este campo la persona natural o jurídica propietaria de la estructura en la cual se ubicará el sistema de radiocomunicaciones.

FORMATO SMA-RT-008.2.  INFORMACIÓN DE RADIOBASES DEL SMA EN OPERACION

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Siete) | 5.1.2.7 | Actualización del inventario de las radiobases en operación. |

- No. DE LA RADIOBASE: Se deberá mantener una numeración secuencial (1,2, 3,……. etc.).

- NOMBRE DE LA RADIOBASE.: Debe llenarse este campo utilizando el nombre mediante el cual se le identifica a la radiobase, se debe llenar por cada radiobase.

- BANDA DE OPERACION: Debe llenarse este campo con la banda de operación en MHz en la cual opera la radiobase, por Ejemplo 850, 1900.

- TECNOLOGIA: Se debe especificar la tecnología con la cual opera la radiobase, por ejemplo GSM, UMTS.

- SECTOR: Campo que identifica el número de sectores con los cuales opera la radiobase, este campo se encuentra previamente identificado como X, Y, Z y O. Las filas pueden ser modificadas de acuerdo al número de sectores que tenga la radiobase, en caso de que la radiobase tenga más de 3 sectores, éstos pueden ser identificados con otras letras Ejemplo: U, V, W,… etc.

- Cell ID: Se debe llenar con el código Cell ID (Cell Identity).

Cell ID (Cell Identity): Identifica a una celda dentro de una Área Local, consta de 16 bits, es único para cada estación, y es definido libremente por cada operador. Este código forma parte del CGI (Cell Gobal Identification) que está compuesto por: MCC + MNC + LAC + Cell Id

MCC Mobile Country Code

MNC Mobile Network Code

LAC Local Area Code

La información de Cell ID debe ser llenado únicamente para las tecnologías GSM y UMTS. Para CDMA esta información no se requiere.

- No. DE PORTADORAS: Se debe colocar el número de portadoras que operan en un determinado sector.

- TIPO DE RADIOBASE: Se debe indicar el ambiente en el que opera la radiobase, conforme a los siguientes criterios:

Tipo A: Aquella con radiobases adyacentes en todo el perímetro de su área de servicio.

Tipo B: Aquella con radiobases adyacentes las cuales no cubren el perímetro total de su área de servicio.

Tipo C: Aquella sin radiobases adyacentes.

INDOOR: Aquella radiobase o sector de radiobases que opera dentro de un ambiente cerrado.

- ESTACION BASE DE CONTROL A LA QUE SE CONECTA (BSC): Se debe indicar el nombre de la estación base de control (BSC) a la que se conecta la radiobase.

- CÓDIGO DE LA ESTRUCTURA: Debe ingresarse el código de la estructura utilizada en la radiobase, en caso de tratarse de una estructura no registrada, debe indicarse la estructura correspondiente de acuerdo a la nomenclatura especificada en este instructivo (S1, S2, etc.), la cual debe coincidir con la información ingresada en el formulario SMA-RT-008.1.

- CAPACIDAD INSTALADA EN ERLANGS (Erl): Capacidad en Erlangs instalada por sector de la Radiobase, es decir, en este reporte deberá indicar la capacidad en Erlangs conforme se tenga configurado en cada Radiobase. Adicionalmente, para este reporte, la operadora deberá presentar un informe anexo en el cual se indique la metodología y las consideraciones realizadas para el cálculo de la capacidad instalada.

- THROUGHPUT MAXIMO (CAPACIDAD INSTALADA) (kbps): Capacidad máxima, expresada en Kilobits por segundo, que soporta cada sector de la radiobase, para el servicio de datos, es decir, en este reporte deberá indicar la capacidad en Kbps conforme se tenga configurado en cada Radiobase. Adicionalmente, para este reporte, la operadora deberá presentar un informe anexo en el cual se indique la metodología y las consideraciones realizadas para el cálculo de la capacidad instalada.

- TECNICAS MIMO EMPLEADAS: Indicar si el sector emplea técnicas MIMO en sus antenas. En el caso de no emplear técnicas MIMO, deberá colocar N.D. (No Dispone).

- RELEASE 3GPP: Indicar el estándar 3GPP instalado en la Radiobase. Ejemplo: Release 5, Release 6, Release 7.

- FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: Especificar la fecha de inicio de operación de la radiobase.

FORMATO SMA-RT-009 “NUMERO DE MINUTOS PROCESADOS POR TECNOLOGÍA”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Ocho) | 5.1.2.8 | Número de minutos procesados por tecnología tales como CDMA, GSM u otras que pudieran implementarse en el futuro. |

En el formato SMA-RT-009 se debe reportar todo tipo de tráfico de voz procesado por cada plataforma tecnológica, independientemente de si una misma comunicación ha sido gestionada por una o más tecnologías o nodos de conmutación, e independientemente de que dicho tráfico sea entrante, saliente o dentro de la red, o tráfico relacionado con la gestión y operatividad de la red.

- El reporte deberá incluir tanto el tráfico que genere recursos al operador (tráfico tasado y facturado), como el tráfico que se genere fruto de promociones u otras acreditaciones similares que sean gratuitos para el abonado/cliente-usuario.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

    - Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

    - Año: Se deberá indicar el año del reporte.

    - Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

    - Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

    - Tecnología: Se deberá indicar las diferentes tecnologías utilizadas en la red del prestador del Servicio Móvil Avanzado, tales como CDMA, GSM, UMTS u otras que pudieren implementarse en el futuro.

    - Minutos procesados por el sistema: Se deberá colocar el total de minutos procesados por cada plataforma tecnológica de acuerdo a la clasificación de tecnologías descritas en el campo “Tecnología” del numeral anterior.

FORMATO SMA-RT-010 “OTROS SERVICIOS FACTURADOS EN LDI”

- DESCRIPCIÓN DEL FORMATO

El presente formato es para aplicación de las siguientes estipulaciones contractuales:

| Numeral de la cláusula 22.2, literal b) del contrato de concesión del SMA de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. | Numeral del artículo 5, Anexo D “Condiciones para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado” de la operadora CNT E.P. | Información a ser reportada |
| --- | --- | --- |
| Cinco) | 5.1.2.5 | Para servicios facturados de cualquier naturaleza de larga distancia internacional, deberá reportarse el volumen total de tráfico y sus respectivos valores totales cobrados, para prepago y pospago, saliente, entrante y a otras operadoras. Todo lo anterior registrado mensualmente. |

En el formato SMA-RT-0010 se debe reportar todo tipo de tráfico de LDI y los valores respectivos facturados o tasados, independientemente de la gestión de cobranza realizada.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

2.1. CAMPOS GENERALES

- Concesionario: Se deberá indicar el nombre del prestador del Servicio Móvil Avanzado.

- Año: Se deberá indicar el año del reporte.

- Trimestre de reporte: Se deberá indicar el trimestre del reporte.

- Mes: Se deberá desglosar los meses relacionados con el trimestre del reporte.

- Tipo de servicio en LDI: Se deberá indicar los diferentes servicios (voz, SMS ,MMS, etc.) que generan tráfico internacional.

- Operadora (Carrier): En este agregado se debe reportar la razón social de la empresa  operadora o carrier a través de la cual se transportó tráfico entrante y saliente de Larga Distancia Internacional; cabe indicar que se debe detallar todas las operadoras (carriers) con las que se ha generado tráfico por Larga Distancia Internacional en el trimestre reportado.

2.2. CAMPOS ESPECÍFICOS

- Total de Tráfico de LDI Entrante: Se debe reportar el tráfico total de larga distancia internacional (en las unidades correspondientes), para comunicaciones originadas en redes de operadores de otros países con destino al abonado/cliente-usuario del operador que reporta la información; asociados a los tipos de servicios del campo general “Tipo de servicio en LDI”.

- Valor para Tráfico de LDI Entrante (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América que el operador facturará al otro prestador (carrier) por la llamada enrutada del abonado/cliente-usuario; independientemente de que las llamadas sean destinadas a abonados/clientes-usuario prepago o pospago.

- Total de Tráfico de LDI Saliente: Se debe reportar el tráfico total de larga distancia internacional (en las unidades correspondientes), para comunicaciones originadas en los abonados /clientes-usuarios del operador que reporta la información y destinado a las redes de operadores de otros países; asociados a los tipos de servicios del campo general “Tipo de servicio en LDI”.

- Valor para Tráfico de LDI Saliente (USD): Corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América que el otro prestador (carrier) facturará al operador por la llamada enrutada al abonado/cliente o usuario; independientemente de que las llamadas sean originadas en abonados/clientes-usuarios prepago o pospago.

Prestador=Operador o Concesionario del Servicio Móvil Avanzado (SMA)

El reporte de recargas pospagadas realizadas por los abonado/cliente pospago se reportarán en el formato de tráfico tasado, junto con las recargas prepagadas, toda vez que la operadora CONECEL S.A. mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2012, informó que no pueden separar dichos valores.

El reporte de recargas pospagadas realizadas por los abonado/cliente pospago se reportarán en el formato de tráfico tasado, junto con las recargas prepagadas, toda vez que la operadora CONECEL S.A. mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2012, informó que no pueden separar dichos valores.

El reporte de recargas pospagadas realizadas por los abonado/cliente pospago se reportarán en el formato de tráfico tasado, junto con las recargas prepagadas, toda vez que la operadora CONECEL S.A. mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2012, informó que no pueden separar dichos valores.

El reporte de recargas pospagadas realizadas por los abonado/cliente pospago se reportarán en el formato de tráfico tasado, junto con las recargas prepagadas, toda vez que la operadora CONECEL S.A. mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2012, informó que no pueden separar dichos valores.

MB=Megabytes